- Beschreibung der verfügbaren Reaktormodelle /

Betriebsweisen

In diesem Abschnitt werden als Abkürzungen verwendet:

MB	=	Mengenbilanz			WB	=	Wärmebilanz

AB	=	Anfangsbedingung		RB	=	Randbedingung

iso	=	isotherm			adi	= 	adiabatisch

pol	=	polytrop

CaCRT =	Müller-Erlwein, E.: Computeranwendungen in der Chemischen

Reaktionstechnik. Weinheim: VCI 1991

Tab. 4-1: Verzeichnis der im Programm als Datentabelle enthaltenen Beispiele aus CaCRT.

| Abschnitt Bedienungsanleitung | Kurzbezeichnung Modell | Nr. Datentabelle | Nr. des Beispiels in CaCRT (Betriebsweise Reaktor) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | DsrtInst | 422B1iso | 4.2.2-B1 (isotherm) |
|  |  | 422B2iso | 4.2.2-B2 (isotherm) |
|  |  | 422B2adi | 4.2.2-B2 (adiabatisch) |
|  |  | 422B2pol | 4.2.2-B2 (polytrop) |
| 4.2 | CstrStat | 424B1iso | 4.2.4-B1 (isotherm) |
|  |  | 424B1pol | 4.2.4-B1 (polytrop) |
|  |  | 424B2pol | 4.2.4-B2 (polytrop) |
|  |  | 424B3pol | 4.2.4-B3 (polytrop) |
| 4.3 | CstrInst | 426B1adi | 4.2.6-B1 (adiabatisch) |
|  |  | 426B2pol | 4.2.6-B2 (polytrop) |
| 4.4 | KaskStat | 432B1iso | 4.3.2-B1 (isotherm) |
|  |  | 432B2pol | 4.3.2-B2 (polytrop) |
| 4.5 | KaskInst | 434B1iso | 4.3.4-B1 (isotherm) |
|  |  | 434B2pol | 4.3.4-B2 (polytrop) |
| 4.6 | PftrStat | 442B1iso | 4.4.2-B1 (isotherm) |
|  |  | 442B1adi | 4.4.2-B1 (adiabatisch) |
|  |  | 442B1pol | 4.4.2-B1 (polytrop) |
|  |  | 442B2iso | 4.4.2-B2 (isotherm) |
|  |  | 442B2adi | 4.4.2-B2 (adiabatisch) |
|  |  | 442B2pol | 4.4.2-B2 (polytrop) |
|  |  | 442B3pol | 4.4.2-B3 (polytrop) |
| 4.7 | PftrInst | 444B1pol | 4.4.4-B1 (polytrop) |
| 4.8 | AxidStat | 446B1iso | 4.4.6-B1 (isotherm) |
|  |  | 446B2pol | 4.4.6-B2 (polytrop) |
|  |  | 446B3adi | 4.4.6-B3 (adiabatisch) |
| 4.9 | AxidInst | 448B1pol | 4.4.8-B1 (polytrop) |
|  |  | 448B3iso | 4.4.8-B3 (isotherm) |
| 4.10 | RaddStat | 4410B1pol | 4.4.10-B1 (polytrop) |
|  |  | 4410B3pol | 4.4.10-B3 (polytrop) |
| 4.11 | PellStat | 452B1iso | 4.5.2-B1 (isotherm) |
|  |  | 452B3pol | 4.5.2-B3 (polytrop) |
| 4.12 | PellInst | 454B1pol | 4.5.4-B1 (polytrop) |
| 4.13 | PffdStat | 456B1pol | 4.5.6-B1 (polytrop) |
|  |  | 456B2pol | 4.5.6-B2 (polytrop) |
| 4.14 | PffdInst | 458B2pol | 4.5.8-B2 (polytrop) |
|  |  | 458B3pol | 4.5.8-B3 (polytrop) |

4.1	Absatzweise betriebener idealer Rührkessel

Kurzbezeichnung: DstrInst (Discontinous stirred tank reactor, Instationary)

Literatur: CaCRT, Kap. 4.2.1

Bilanzgleichungen:

MB:	dcidt=j=1Mνijrj   	(für  i = 1, ..., N)

AB1:	ci(0)=ci0		(für  i = 1, ..., N)

WB:	dTdt=aRK(TK−T)+j=1M(−ΔHRj)ρ cp rj

AB2:	T(0)=T0

Modellbeschreibung:

MB:	im absatzweise betriebenen Rührkessel wird die zeitliche Änderung der

Konzentrationen ci der Komponenten nur durch chemische Reaktion hervorgerufen.

WB:	die zeitliche Änderung der Temperatur T entsteht durch Wärmeaustausch (1. Term 	rechts) und durch Wärmeproduktion durch chemische Reaktion (2. Term rechts).

AB:	zum Zeitpunkt t = 0 liegen bestimmte Anfangskonzentrationen ci0 (AB1) der

Komponenten und eine bestimmte Anfangstemperatur T0 (AB2) vor.

Berechnung / Ausgabe im Programm:

Die Konzentrationen der Komponenten und (bei nichtisothermer Betriebsweise) die Temperatur werden in Abhängigkeit von der Zeit 0  t  tende berechnet, ausgegeben und graphisch dargestellt.

Numerisches Verfahren:

Die Lösung wird je nach Benutzervorgabe mit dem Euler-Verfahren oder einem Runge-Kutta-Verfahren 4. Ordnung berechnet.

Problembereiche des Verfahrens: Bei zu großer Schrittweite bei der Integration kann Divergenz oder Instabilität eintreten (Abhilfe: Anzahl der Integrationsschritte erhöhen und damit Schrittweite verkleinern).

Anwendungsbeispiel mit Erläuterungen:

Auszugsweise Wiedergabe der Datentabelle 422B2pol des Programms (= CaCRT Beispiel 4.2.2-2 für polytrope Bedingungen) als Beispiel für einen Datensatz für den absatzweise und polytrop betriebenen idealen Rührkessel.

|  | A | B | C | D | E | F | ... | K | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anzahl Komponenten | 3 | Idealer Rührkessel & absatzweise (Batch) |  |  |  |  | Modell: | DstrInst |
| 2 | Anzahl Reaktionen | 1 | polytrop |  |  |  |  | Waerme: | pol |
| 3 | Daten der Komponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Komponentenindex | i = | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Bezeichnung | Name( i ) | MSA | Alkohol | Ester |  |  |  |  |
| 6 | Stöchiometrischer Koeffizient | Nue( i, 1 ) | -1 | -1 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Anfangskonzentration | canf( i ) | 4,55 | 5,34 | 0 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Daten der Reaktionen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Reaktionsindex | j = | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Stoßfaktor Hinreaktion | k0 hin( j ) | 4,92E+15 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Aktivierungsenergie Hinreaktion | E hin( j ) | 105000 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Stoßfaktor Rückreaktion | k0 rück( j ) | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Aktivierungsenergie Rückreaktion | E rück( j ) | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Reaktionsenthalpie | dhr( j ) | -33500 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Daten Reaktorbetrieb |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Dichte*spezifische Wärme | rho*cp | 1980 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Anfangstemperatur | Tanf | 330 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Temperatur Heiz-/Kühlmittel | Tk | 330 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Parameter Wärmetausch | ark | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Daten numerisches Verfahren |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Endwert | xend | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Anzahl Schritte | nsteps% | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Abstand Ausgabe Zwischenwerte | naus% | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Verfahren: Euler = 0 / Runge-Kutta = 1 | integ% | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Anmerkungen zum Block Daten der Komponenten:

Zeile 5, 6:	1 Reaktion:	Maleinsäureanhydrid (MSA)	+ Alkohol 	  Halbester

A1 		+        A2 	       A3

mit 11 = -1, 21 = -1, 31 = +1.

Zeile 7:	Anfangskonzentrationen canf(i) = ci0 (vgl. AB1 der Bilanzgleichungen),

hier die Werte c10 = 4,55 kmol/m3; c20 = 5,34 kmol/m3 und c30 = 0.

Anmerkungen zum Block Daten der Reaktionen:

Zeile 10-15:	1 Reaktion, r1=khin,1c1c2 (irreversibel) mitkrück,1=0,

khin,1=k0hin,1 exp(−Ehin,1RT)=4,92⋅1015m3kmol h⋅exp(−105000 kJkmolRT),

HR,1 = -33500 kJ/kmol.

Anmerkungen zum Block Daten Reaktorbetrieb:

Zeile 18:	Zahlenwert des Produkts Dichte*spezifische Wärme = rho*cp = cp (vgl.

rechte Seite WB); hier 1980 kJ/m3 K.

Zeile 19:	Anfangstemperatur Tanf = T0 (vgl. AB2 der Bilanzgleichungen), hier 330 K.

Zeile 20:	Temperatur Heiz-/Kühlmittel Tk = TK (mittlere Temperatur im

Wärmetauscher, vgl. rechte Seite WB); hier 330 K.

Zeile 21:	der Parameter für den Wärmetausch ark = aRK berechnet sich nach

aRK=AKUρ cpV,								(9)

wobei AK die Wärmeaustauschfläche, U der Wärmedurchgangskoeffizient,

cp das Produkt Dichte*spezifische Wärme (Zeile 18) und V das 				Reaktionsvolumen ist. aRK  hat die Einheit Zeit-1. Hier: aRK = 2,0 1/h.

Anmerkungen zum Block Daten numerisches Verfahren:

Zeile 24:	Endwert xend = Zeitendwert tende für die Berechnung; hier: tende = 0,5 h.

Zeile 25:	Anzahl Schritte Nsteps% zur programminternen Bestimmung der Schrittweite

des Integrationsverfahrens t = tende / Nsteps%.

Als Zeitwerte werden t = 0; t; 2t; 3t; ...; tend benutzt.

Hier: t = 0,5 h / 500 = 0,001 h.

Zeile 26:	Abstand Ausgabe Zwischenwerte naus%: jeder naus%-te Integrationsschritt

wird in der Tabelle ausgegeben. Im Beispiel: naus% = 5, d. h. eine Ausgabe 		erfolgt für die Zeitwerte t = 0; 5t; 10t; 15t; ...; tend .

Zeile 27:	benutzerspezifische Auswahl der Integrationsmethode. Für integ% = 0 wird das

Euler-Verfahren (Fehler  t), für integ% = 1 das genauere Runge-Kutta-

Verfahren 4. Ordnung (Fehler  t 4) benutzt.

4.2	Kontinuierlich betriebener idealer stationärer Rührkessel

Kurzbezeichnung: CstrStat (Continous stirred tank reactor, Stationary)

Literatur: CaCRT, Kap. 4.2.3

Bilanzgleichungen:

MB:	0=ci0−ciτges+j=1Mνijrj		(für  i = 1, ..., N)

WB:	0=T0−Tτges+aRK(TK−T)+j=1M(−ΔHRj)ρ cp rj

Modellbeschreibung:

MB:	im kontinuierlich und stationär betriebenen Rührkessel wird der Unterschied von

Eingangskonzentration ci0 und Ausgangskonzentrationen ci der Komponenten nur

durch chemische Reaktion hervorgerufen.

WB:	der Unterschied von Eingangstemperatur T0 und Ausgangstemperatur T entsteht durch

Wärmeaustausch (2. Term rechts) und durch Wärmeproduktion durch chemische

Reaktion (3. Term rechts).

Berechnung / Ausgabe im Programm:

Das Programm berechnet zunächst die Reaktorausgangskonzentrationen ci aller Komponenten aus der Mengenbilanz MB, wobei die Temperatur T in dem vom Benutzer vorgegebenen Bereich TMBmin  T   TMBmax (mit Schrittweite TMB) variiert wird, und stellt sie graphisch als c-T-Diagramm dar.

Diese Werte dienen als Startwerte für die anschließende Suche nach den stationären Betriebspunkten, die sich als simultane Lösung der Mengenbilanz (MB) und der Wärmebilanz (WB) ergeben. Stationäre Betriebspunkte werden als Schnittpunkte der Wärmeerzeugungskurve und der Wärmeabfuhrkurve in einem Umsatzgrad-Temperatur-Diagramm graphisch wiedergegeben. Für isotherme Bedingungen wird die Temperatur T = T0 gesetzt.

Numerisches Verfahren:

Die Lösung des nichtlinearen Gleichungssystems MB, WB wird mit einem modifizierten Gauss-Newton-Verfahren berechnet (vgl. hierzu CaCRT Abschnitt 3.3.3)

Problembereiche des Verfahrens: Konvergenzprobleme bei ungünstigen Startwerten.

Anwendungsbeispiel mit Erläuterungen:

Auszugsweise Wiedergabe der Datentabelle 424B2pol (= CaCRT Beispiel 4.2.4-2 für polytrope Bedingungen) als Beispiel für einen Datensatz für den kontinuierlich, stationär und polytrop betriebenen idealen Rührkessel.

|  | A | B | C | D | E | F | ... | K | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anzahl Komponenten | 3 | Idealer Rührkessel & kontinuierlich & stationär (CSTR) |  |  |  |  | Modell: | CstrStat |
| 2 | Anzahl Reaktionen | 1 | polytrop |  |  |  |  | Waerme: | pol |
| 3 | Daten der Komponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Komponentenindex | i = | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Bezeichnung | Name( i ) | A1 | A2 | A3 |  |  |  |  |
| 6 | Stöchiometrischer Koeffizient | Nue( i, 1 ) | -1 | -1 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Eingangskonzentration | cein( i ) | 4,55 | 5,34 | 0 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Daten der Reaktionen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Reaktionsindex | j = | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Stoßfaktor Hinreaktion | k0 hin( j ) | 4,92E+15 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Aktivierungsenergie Hinreaktion | E hin( j ) | 105000 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Stoßfaktor Rückreaktion | k0 rück( j ) | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Aktivierungsenergie Rückreaktion | E rück( j ) | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Reaktionsenthalpie | dhr( j ) | -33500 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Daten Reaktorbetrieb |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Dichte*spezifische Wärme | rho*cp | 1980 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Eingangstemperatur | Tein | 310 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Temperatur Heiz-/Kühlmittel | Tk | 323 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Parameter Wärmetausch | ark | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Gesamtverweilzeit | tauges | 0,74 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Daten numerisches Verfahren |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Zwischenwerte ausgeben [ja 1; nein 0 ] | Itaus% | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | max. Zahl Iterationen | Itmax% | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Abbruchkriterium | epsgnm | 0,000001 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Auslenkung | ausl | 0,0005 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Schrittfaktor | lam0 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Vergößerungsfaktor | fgross | 1,05 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Verkleinerungsfaktor | fklein | 0,25 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | min Temperatur cT-Dia | Tmbmin | 303 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | max Temperatur cT-Dia | Tmbmax | 404 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Schrittweite Temperatur cT-Dia | Tmbstep | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Anmerkungen zum Block Daten der Komponenten:

Zeile 5, 6:	1 Reaktion: A1 + A2  A3	mit 11 = -1, 21 = -1, 31 = +1.

Zeile 7:	Eingangskonzentrationen cein(i) = ci0 (vgl. Bilanzgleichung MB); 				hier die Werte c10 = 4,55 kmol/m3; c20 = 5,34 kmol/m3 und c30 = 0.

Anmerkungen zum Block Daten der Reaktionen:

Zeile 11-15:	r1=khin,1c1c2 (irreversibel) mitkrück,1=0,

khin,1=k0hin,1 exp(−Ehin,1RT)=4,92⋅1015m3kmol h⋅exp(−105000 kJkmolRT),

HR,1 = -33500 kJ/kmol.

Anmerkungen zum Block Daten Reaktorbetrieb:

Zeile 18:	Zahlenwert des Produkts Dichte*spezifische Wärme = rho*cp = cp (vgl.

rechte Seite WB); hier 1980 kJ/m3 K.

Zeile 19:	Eingangstemperatur Tein = T0 (vgl. Bilanzgleichung WB), hier 310 K.

Zeile 20:	Temperatur Heiz-/Kühlmittel Tk = TK (mittlere Temperatur im

Wärmetauscher, vgl. rechte Seite WB); hier 323 K.

Zeile 21:	Parameter für den Wärmetausch ark = aRK , vgl. (9) in Abschnitt 4.1.

aRK  hat die Einheit Zeit-1. Hier: aRK = 0,4 1/h.

Zeile 22:	Gesamtverweilzeit im Reaktor tauges = τges=VV, hier 0,74 h.

Anmerkungen zum Block Daten numerisches Verfahren:

Zeile 25:	Steuerparameter Itaus%, um (z. B. bei Konvergenzproblemen) die 				Zwischenwerte der Iterationen entweder nicht auszugeben (Itaus% = 0, 			Standard) oder im Direktfenster des Editors auszugeben (Itaus% = 1)

Zeile 26:	Maximale Anzahl der Iterationen Itmax% des Gauss-Newton-Verfahrens; 			typischer Wert = 20.

Zeile 27:	Iteration wird beendet, wenn die Funktionswerte kleiner als das 				Abbruchkriterium epsgnm werden; typischer Wert ist 10-4 ... 10-6.

Zeile 28:	Auslenkung ausl zur numerischen Berechnung von Ableitungen; typischer 		Wert 10-3 ... 10-6.

Zeile 29 - 31:	Parameter des Newton-Verfahrens, vgl. CaCRT. Die hier angegebenen Werte 		für Schritt-, Vergrößerungs- und Verkleinerungsfaktor sind typische Werte.

Zeile 32:	Minimalwert der Temperatur Tmbmin = TMBmin für die Berechnung des 			Konzentrations-Temperaturdiagramms.

Zeile 33:	Maximalwert der Temperatur Tmbmax = TMBmax für die Berechnung des 			Konzentrations-Temperaturdiagramms.

Zeile 34:	Schrittweite der Temperatur Tmbstep = TMB für die Berechnung des 			Konzentrations-Temperaturdiagramms.

4.3	Kontinuierlich betriebener idealer instationärer Rührkessel

Kurzbezeichnung: CstrInst (Continous stirred tank reactor, Instationary)

Literatur: CaCRT, Kap. 4.2.5

Bilanzgleichungen:

MB:	dcidt=ci0−ciτges+j=1Mνijrj   	(für  i = 1, ..., N)

AB1:	ci(0)=ci0		(für  i = 1, ..., N)

WB:	dTdt=T0−Tτges+aRK(TK−T)+j=1M(−ΔHRj)ρ cp rj

AB2:	T(0)=T0

Modellbeschreibung:

MB:	im kontinuierlich und instationär betriebenen Rührkessel wird die zeitliche Änderung 	der Konzentrationen ci der Komponenten durch den Unterschied von

Eingangskonzentration ci0 und Ausgangskonzentrationen ci der Komponenten

(1. Term rechts) und durch chemische Reaktion (2. Term rechts) hervorgerufen.

WB:	die zeitliche Änderung der Temperatur T entsteht durch der Unterschied von 	Eingangstemperatur T0 und Ausgangstemperatur T (1. Term rechts), durch

Wärmeaustausch (2. Term rechts) und durch Wärmeproduktion durch chemische

Reaktion (3. Term rechts).

AB:	zum Zeitpunkt t = 0 liegen im Reaktor bestimmte Anfangskonzentrationen ci0(AB1) der Komponenten und eine bestimmte Anfangstemperatur T 0 (AB2) vor.

Hinweis: in der vorliegenden Version des Programms können beliebige zeitabhängige Verläufe am Reaktoreingang nur durch Veränderung des Programmcodes erhalten werden.

Berechnung / Ausgabe im Programm:

Die Konzentrationen der Komponenten und (bei nichtisothermer Betriebsweise) die Temperatur werden in Abhängigkeit von der Zeit 0  t  tende berechnet, ausgegeben und graphisch dargestellt.

Numerisches Verfahren:

Die Lösung wird je nach Benutzervorgabe mit dem Euler-Verfahren oder einem Runge-Kutta-Verfahren 4. Ordnung berechnet.

Problembereiche des Verfahrens: Bei zu großer Schrittweite bei der Integration kann Divergenz oder Instabilität eintreten (Abhilfe: Anzahl der Integrationsschritte erhöhen und damit Schrittweite verkleinern).

Anwendungsbeispiel mit Erläuterungen:

Auszugsweise Wiedergabe der Datentabelle 426B2pol des Programms (= CaCRT Beispiel 4.2.6-2 für polytrope Bedingungen) als Beispiel für einen Datensatz für den kontinuierlich, instationär und polytrop betriebenen idealen Rührkessel.

|  | A | B | C | D | E | F | ... | K | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anzahl Komponenten | 3 | Idealer Rührkessel & kontinuierlich & instationär |  |  |  |  | Modell: | CstrInst |
| 2 | Anzahl Reaktionen | 1 | polytrop |  |  |  |  | Waerme: | pol |
| 3 | Daten der Komponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Komponentenindex | i = | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Bezeichnung | Name( i ) | A1 | A2 | A3 |  |  |  |  |
| 6 | Stöchiometrischer Koeffizient | Nue( i, 1 ) | -1 | -1 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Anfangskonzentration | canf( i ) | 0 | 0,79 | 4,55 |  |  |  |  |
| 8 | Eingangskonzentration | cein( i ) | 4,55 | 5,34 | 0 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Daten der Reaktionen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Reaktionsindex | j = | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Stoßfaktor Hinreaktion | k0 hin( j ) | 4,92E+15 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Aktivierungsenergie Hinreaktion | E hin( j ) | 105000 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Stoßfaktor Rückreaktion | k0 rück( j ) | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Aktivierungsenergie Rückreaktion | E rück( j ) | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Reaktionsenthalpie | dhr( j ) | -33500 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Daten Reaktorbetrieb |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Dichte*spezifische Wärme | rho*cp | 1980 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Anfangstemperatur | Tanf | 359 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Eingangstemperatur | Tein | 323 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Temperatur Heiz-/Kühlmittel | Tk | 323 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Parameter Wärmetausch | ark | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Gesamtverweilzeit | tauges | 0,74 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Daten numerisches Verfahren |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Endwert | xend | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Anzahl Schritte | nsteps% | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Abstand Ausgabe Zwischenwerte | naus% | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Verfahren: Euler = 0 / Runge-Kutta = 1 | integ% | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Anmerkungen zum Block Daten der Komponenten:

Zeile 5, 6:	1 Reaktion:	A1 + A2  A3	mit 11 = -1, 21 = -1, 31 = +1.

Zeile 7:	Anfangskonzentrationen canf(i) = ci0im Reaktor (vgl. AB1);

hier die Werte c10 = 0; c20 = 0,79 kmol/m3 und c30 = 4,55 kmol/m3.

Zeile 8:	Eingangskonzentrationen cein(i) = ci0 (vgl. MB) einzutragen;

hier die Werte c10 = 4,55 kmol/m3; c20 = 5,34 kmol/m3 und c30 = 0.

Anmerkungen zum Block Daten der Reaktionen:

Zeile 12-16:	r1=khin,1c1c2 (irreversibel) mitkrück,1=0,

khin,1=k0hin,1 exp(−Ehin,1RT)=4,92⋅1015m3kmol h⋅exp(−105000 kJkmolRT),

HR,1 = -33500 kJ/kmol.

Anmerkungen zum Block Daten Reaktorbetrieb:

Zeile 19:	Zahlenwert des Produkts Dichte*spezifische Wärme = rho*cp = cp (vgl.

rechte Seite WB); hier 1980 kJ/m3 K.

Zeile 20:	Anfangstemperatur Tanf = T 0 (vgl. AB2 der Bilanzgleichungen), hier 359 K.

Zeile 21:	Reaktoreingangstemperatur Tein = T0 (vgl. WB), hier 323 K.

Zeile 22:	Temperatur Heiz-/Kühlmittel Tk = TK (mittlere Temperatur im

Wärmetauscher, vgl. rechte Seite WB); hier 323 K.

Zeile 23:	Parameter für den Wärmetausch ark = aRK , siehe (9) Abschnitt 4.1;

aRK hat die Einheit Zeit-1. Hier: aRK = 0,4 1/h.

Zeile 24:	Gesamtverweilzeit im Reaktor tauges = τges=VV, hier 0,74 h.

Anmerkungen zum Block Daten numerisches Verfahren:

Zeile 27:	Endwert xend = Zeitendwert tende für die Berechnung; hier: tende = 4 h.

Zeile 28:	Anzahl Schritte Nsteps% zur programminternen Bestimmung der Schrittweite

des Integrationsverfahrens t = tende / Nsteps%.

Als Zeitwerte werden somit t = 0; t; 2t; 3t; ...; tend benutzt.

Hier: t = 4 h / 400 = 0,01 h.

Zeile 29:	Abstand Ausgabe Zwischenwerte naus%: jeder naus%-te Integrationsschritt

wird in der Tabelle ausgegeben. Hier: naus% = 10, d. h. eine Ausgabe erfolgt 		im Beispiel für die Zeitwerte t = 0; 10t; 20t; 30t; ...; tend .

Zeile 30:	benutzerspezifische Auswahl der Integrationsmethode. Für integ% = 0 wird das

Euler-Verfahren (Fehler  t), für integ% = 1 das genauere Runge-Kutta-

Verfahren 4. Ordnung (Fehler  t 4) benutzt.

4.4	Kontinuierlich betriebene ideale stationäre 	Rührkesselkaskade

Kurzbezeichnung: KaskStat (Kaskade idealer Rührkessel, Stationär)

Literatur: CaCRT, Kap. 4.3.1

Bilanzgleichungen:

MB (Kessel k = 1, ..., K):	0=ci(k−1)−ci(k)τ(k)+j=1Mνijrj(k)		(für  i = 1, ..., N)

WB (Kessel k = 1, ..., K):	0=T(k−1)−T(k)τ(k)+aRK(k)(TK(k)−T(k))+j=1M(−ΔHRj)ρ cp rj(k)

Modellbeschreibung:

MB:	im kontinuierlich und stationär betriebenen Rührkessel k der Kaskade wird der 	Unterschied von Eingangskonzentration ci(k−1)und Ausgangskonzentrationen ci(k) einer 	Komponente nur durch chemische Reaktion hervorgerufen.

WB:	im Rührkessel k der Kaskade wird der Unterschied von Eingangstemperatur T(k−1)und 	Ausgangstemperatur T(k)durch Wärmeaustausch (2. Term rechts) und durch 	Wärmeproduktion durch chemische Reaktion (3. Term rechts) bedingt.

Anmerkungen zum Modell:

Das Programm kann nur eine Kaskade aus k = 1, ...K gleichgroßen Rührkesseln berechnen. Jeder Kessel k hat daher

- gleiches Volumen V(k)=VK,

- gleiche Verweilzeit τ(k)=τgesK,

- gleiche mittlere Temperatur des Wärmeübertragungsmediums TK(k),

- gleichen Wert des Parameters für den Wärmeaustausch aRK(k).

Die Reaktionsgeschwindigkeit im Kessel k, rj(k)=rj(c1(k),c2(k),...,cN(k),T(k)), wird mit den Konzentrationen und der Temperatur im jeweiligen Kessels berechnet. In MB und WB wird mit ci(0) die Eingangskonzentration, mit T(0)die Eingangstemperatur des ersten Kessels bezeichnet.

Berechnung / Ausgabe im Programm:

Das Programm berechnet die Konzentrationen ci(k) aller Komponenten und (bei nichtisothermer Betriebsweise) die Temperatur T(k) am Ausgang der Einzelkessel k = 1, ..., K, gibt die Werte aus und stellt sie in Abhängigkeit von der Nummer k der Kessels graphisch dar.

Numerisches Verfahren:

Die Lösung des nichtlinearen Gleichungssystems MB, WB wird mit einem modifizierten Gauss-Newton-Verfahren berechnet (vgl. hierzu CaCRT Abschnitt 3.3.3).

Problembereiche des Verfahrens: Konvergenzprobleme bei ungünstigen Startwerten.

Anwendungsbeispiel mit Erläuterungen:

Auszugsweise Wiedergabe der Datentabelle 432B2pol des Programms (= CaCRT Beispiel 4.3.2-2 für polytrope Bedingungen) als Beispiel für einen Datensatz für eine stationär und polytrop betriebene Kaskade aus K = 6 gleichgroßen idealen Rührkesseln.

|  | A | B | C | D | E | F | ... | K | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anzahl Komponenten | 3 | Ideale Kaskade aus gleichgroßen Rührkesseln & stationär |  |  |  |  | Modell: | KaskStat |
| 2 | Anzahl Reaktionen | 2 | polytrop |  |  |  |  | Waerme: | pol |
| 3 | Daten der Komponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Komponentenindex | i = | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Bezeichnung | Name( i ) | A1 | A2 | A3 |  |  |  |  |
| 6 | Stöchiometrischer Koeffizient | Nue( i, 1 ) | -1 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 7 |  | Nue( i, 2 ) | 0 | -1 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Eingangskonzentration | cein( i ) | 3,5 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Daten der Reaktionen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Reaktionsindex | j = | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Stoßfaktor Hinreaktion | k0 hin( j ) | 8,80E+06 | 2,91E+05 |  |  |  |  |  |
| 13 | Aktivierungsenergie Hinreaktion | E hin( j ) | 46741 | 38984 |  |  |  |  |  |
| 14 | Stoßfaktor Rückreaktion | k0 rück( j ) | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 15 | Aktivierungsenergie Rückreaktion | E rück( j ) | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 16 | Reaktionsenthalpie | dhr( j ) | -12000 | -24500 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Daten Reaktorbetrieb |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Dichte*spezifische Wärme | rho*cp | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Eingangstemperatur | Tein | 325 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Temperatur Heiz-/Kühlmittel | Tk | 325 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Parameter Wärmetausch | ark | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Gesamtverweilzeit | tauges | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Anzahl Kessel | Kessel% | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Daten numerisches Verfahren |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Zwischenwerte ausgeben [ja 1; nein 0] | Itaus% | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | max. Zahl Iterationen | Itmax% | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Abbruchkriterium | epsgnm | 0,000001 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Auslenkung | ausl | 0,0005 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Schrittfaktor | lam0 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Vergößerungsfaktor | fgross | 1,05 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Verkleinerungsfaktor | fklein | 0,25 |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Anmerkungen zum Block Daten der Komponenten:

Zeile 5-7:	2 Reaktionen: (j = 1)  A1   A2, 	(j = 2) A2  A3

Zeile 8:	Konzentrationen am Eingang des ersten Kessels cein(i) = ci(0) (vgl. 				Bilanzgleichung MB).

Anmerkungen zum Block Daten der Reaktionen:

Zeile 12-16:	r1=khin,1c1  (irreversibel) mitkrück,1=0, HR,1 = -12000 kJ/kmol.

r2=khin,2c2 (irreversibel) mitkrück,2=0, HR,2 = -24500 kJ/kmol.

Anmerkungen zum Block Daten Reaktorbetrieb:

Zeile 19:	Produkt Dichte*spezifische Wärme = rho*cp = cp (vgl.rechte Seite WB).

Zeile 20:	Eingangstemperatur erster Kessel Tein = T(0) (vgl. Bilanzgleichung WB).

Zeile 21:	gleiche Temperatur Heiz-/Kühlmittel für jeden Kessel Tk = TK(k) (mittlere 			Temperatur im Wärmetauscher, vgl. rechte Seite WB).

Zeile 22:	gleicher Wert des Parameters für den Wärmetausch für jeden Kessel ark = 		aRK(k), der sich berechnet nach

aRK(k)=AK(k)U(k)ρ cpV(k),							(10)

wobeiAK(k)die Wärmeaustauschfläche, U(k)der Wärmedurchgangskoeffizient,

cp das Produkt Dichte*spezifische Wärme (Zeile 19) und V(k)das 			Reaktionsvolumen des Kessels k ist.

Zeile 23:	Gesamtverweilzeit der Kaskade tauges = ges, hier 5,0 h.

Zeile 24:	Anzahl der Kessel Kessel% = K, hier K = 6.

Anmerkungen zum Block Daten numerisches Verfahren:

Zeile 27:	Steuerparameter Itaus%, um (z. B. bei Konvergenzproblemen) die 				Zwischenwerte der Iterationen entweder nicht auszugeben (Itaus% = 0, 			Standard) oder im Direktfenster des Editors auszugeben (Itaus% = 1)

Zeile 28:	Maximale Anzahl der Iterationen Itmax% des Gauss-Newton-Verfahrens; 			typischer Wert = 20.

Zeile 29:	Iteration wird beendet, wenn die Funktionswerte kleiner als das 				Abbruchkriterium epsgnm werden; typischer Wert ist 10-4 ... 10-6.

Zeile 30:	Auslenkung ausl zur numerischen Berechnung von Ableitungen; typischer 		Wert 10-3 ... 10-6.

Zeile 31 - 33:	Parameter des Newton-Verfahrens, vgl. CaCRT. Die hier angegebenen Werte 		für Schritt-, Vergrößerungs- und Verkleinerungsfaktor sind typische Werte.

4.5	Kontinuierlich betriebene ideale instationäre 	Rührkesselkaskade

Kurzbezeichnung: KaskInst (Kaskade idealer Rührkessel, Instationär)

Literatur: CaCRT, Kap. 4.3.3

Bilanzgleichungen:

MB:	dci(k)dt=ci(k−1)−ci(k)τ(k)+j=1Mνijrj(k)   	(für  i = 1, ..., N)

AB1:	ci(k)(0)=ci0

WB:	dT(k)dt=T(k−1)−T(k)τ(k)+aRK(k)(TK(k)−T(k))+j=1M(−ΔHRj)ρ cp rj(k)

AB2:	T(k)(0)=T0

Modellbeschreibung:

MB:	die zeitliche Änderung der Konzentrationen ci(k) einer Komponente im kontinuierlich 	und instationär betriebenen Rührkessel k der Kaskade wird durch den Unterschied von 	Eingangskonzentration ci(k−1)und Ausgangskonzentrationen ci(k) (1. Term rechts) und 	durch chemische Reaktion (2. Term rechts) hervorgerufen.

WB:	die zeitliche Änderung der Temperatur T(k) im kontinuierlich und instationär 	betriebenen Rührkessel k der Kaskade wird durch den Unterschied von 	Eingangstemperatur T(k−1)und Ausgangstemperatur T(k)(1. Term rechts), durch 	Wärmeaustausch (2. Term rechts) und durch Wärmeproduktion durch chemische 	Reaktion (3. Term rechts) bedingt.

AB:	zum Zeitpunkt t = 0 liegen in allen Kesseln k der Kaskade gleiche Anfangs-

konzentrationen ci0(AB1) der Komponenten und gleiche Anfangstemperatur T 0 (AB2) vor.

Anmerkungen zum Modell:

Das Programm kann nur eine Kaskade aus k = 1, ...K gleichgroßen Rührkesseln berechnen. Die Anmerkungen zur stationären Kaskade (vgl. 4.4) treffen auch auf die instationäre Kaskade zu.

Hinweis: in der vorliegenden Version des Programms können beliebige zeitabhängige Verläufe am Reaktoreingang nur durch Veränderung des Programmcodes erhalten werden.

Berechnung / Ausgabe im Programm:

Die Konzentrationen ci(k) aller Komponenten und (bei nichtisothermer Betriebsweise) die Temperatur T(k) werden in Abhängigkeit von der Zeit 0  t  tende berechnet, ausgegeben und graphisch dargestellt. Die Berechnung wird der Reihe nach für die Einzelkessel k = 1, ..., K ausgeführt.

Numerisches Verfahren:

Die Lösung wird je nach Benutzervorgabe mit dem Euler-Verfahren oder einem Runge-Kutta-Verfahren 4. Ordnung berechnet.

Problembereiche des Verfahrens: Bei zu großer Schrittweite bei der Integration kann Divergenz oder Instabilität eintreten (Abhilfe: Anzahl Schritte erhöhen und damit Schrittweite verkleinern).

Anwendungsbeispiel mit Erläuterungen:

Auszugsweise Wiedergabe der Datentabelle 434B2pol des Programms (= CaCRT Beispiel 4.3.4-2 für polytrope Betriebsweise) als Beispiel für einen Datensatz für eine kontinuierlich, instationär und polytrop betriebene ideale Kaskade aus K = 3 gleichgroßen Rührkesseln.

|  | A | B | C | D | E | F | ... | K | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anzahl Komponenten | 3 | Ideale Kaskade aus gleichgroßen Rührkesseln & instationär |  |  |  |  | Modell: | KaskInst |
| 2 | Anzahl Reaktionen | 2 | polytrop |  |  |  |  | Waerme: | pol |
| 3 | Daten der Komponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Komponentenindex | i = | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Bezeichnung | Name( i ) | A1 | A2 | A3 |  |  |  |  |
| 6 | Stöchiometrischer Koeffizient | Nue( i, 1 ) | -1 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 7 |  | Nue( i, 2 ) | 0 | -1 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Anfangskonzentration | canf( i ) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 9 | Eingangskonzentration | cein( i ) | 3,5 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Daten der Reaktionen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Reaktionsindex | j = | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | Stoßfaktor Hinreaktion | k0 hin( j ) | 8,80E+06 | 2,91E+05 |  |  |  |  |  |
| 14 | Aktivierungsenergie Hinreaktion | E hin( j ) | 46471 | 38984 |  |  |  |  |  |
| 15 | Stoßfaktor Rückreaktion | k0 rück( j ) | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 16 | Aktivierungsenergie Rückreaktion | E rück( j ) | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 17 | Reaktionsenthalpie | dhr( j ) | -12000 | -24500 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Daten Reaktorbetrieb |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Dichte*spezifische Wärme | rho*cp | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Anfangstemperatur | Tanf | 325 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Eingangstemperatur | Tein | 325 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Temperatur Heiz-/Kühlmittel | Tk | 325 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Parameter Wärmetausch | ark | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Gesamtverweilzeit | tauges | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Anzahl Kessel | Kessel% | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Daten numerisches Verfahren |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Endwert | xend | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Anzahl Schritte | nsteps% | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Abstand Ausgabe Zwischenwerte | naus% | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Verfahren: Euler = 0 / Runge-Kutta = 1 | integ% | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Anmerkungen zum Block Daten der Komponenten:

Zeile 5-7:	2 Reaktionen: (j = 1)  A1   A2, 	(j = 2) A2  A3

Zeile 8:	Anfangskonzentrationen canf(i) = ci0im Reaktor (vgl. AB1);

hier die Werte c10 = c20 = c30 = 0.

Zeile 9:	Konzentrationen an Eingang des ersten Kessels cein(i) = ci(0);

(vgl. Bilanzgleichung MB).

Anmerkungen zum Block Daten der Reaktionen:

Zeile 13-17:	r1=khin,1c1  (irreversibel) mitkrück,1=0, HR,1 = -12000 kJ/kmol.

r2=khin,2c2 (irreversibel) mitkrück,2=0, HR,2 = -24500 kJ/kmol.

Anmerkungen zum Block Daten Reaktorbetrieb:

Zeile 20:	Produkt Dichte*spezifische Wärme = rho*cp = cp (vgl. rechte Seite WB).

Zeile 21:	Anfangstemperatur in den Kesseln Tanf = T 0 (vgl. AB2).

Zeile 22:	Eingangstemperatur erster Kessel Tein = T(0) (vgl. Bilanzgleichung WB).

Zeile 23:	gleiche Temperatur Heiz-/Kühlmittel für jeden Kessel Tk = TK(k) (mittlere 			Temperatur im Wärmetauscher, vgl. rechte Seite WB).

Zeile 24:	Parameter für den Wärmetausch für jeden Kessel aRK = aRK(k), vgl. (10) in 			Abschnitt 4.4. Hier: aRK = 0 1/min (ergibt adiabatischen Betrieb).

Zeile 25:	Gesamtverweilzeit im Reaktor tauges = ges, hier 3,0 min.

Zeile 26:	Anzahl der Kessel Kessel% = K, hier K = 3.

Anmerkungen zum Block Daten numerisches Verfahren:

Zeile 29:	Endwert xend = Zeitendwert tende für die Berechnung; hier: tende = 10 min.

Zeile 30:	Anzahl Schritte Nsteps% zur programminternen Bestimmung der Schrittweite

des Integrationsverfahrens t = tende / Nsteps%.

Als Zeitwerte werden somit t = 0; t; 2t; 3t; ...; tend benutzt.

Hier: t = 10 min / 200 = 0,05 min.

Zeile 31:	Abstand Ausgabe Zwischenwerte naus%: jeder naus%-te Integrationsschritt

wird in der Tabelle ausgegeben. Hier: naus% = 2, d. h. eine Ausgabe erfolgt 		für die Zeitwerte t = 0; 2t; 4t; 6t;...; tend .

Zeile 32:	benutzerspezifische Auswahl der Integrationsmethode. Für integ% = 0 wird das

Euler-Verfahren (Fehler  t), für integ% = 1 das genauere Runge-Kutta-

Verfahren 4. Ordnung (Fehler  t 4) benutzt.

4.6	Stationär betriebenes ideales Strömungsrohr

Kurzbezeichnung: PftrStat (Plug Flow Tubular Reactor, Stationär)

Literatur: CaCRT, Kap. 4.4.1

Bilanzgleichungen:

MB:	dcidτ=j=1Mνijrj   	(für  i = 1, ..., N)

AB1:	ci(0)=ci0

WB:	dTdτ=aRK(TK−T)+j=1M(−ΔHRj)ρ cp rj

AB2:	T(0)=T0

Modellbeschreibung:

MB:	im stationären Strömungsrohr wird die Änderung der Konzentrationen ci der 	Komponenten mit der Verweilzeit  (bzw. der Reaktorlänge x) nur durch chemische 	Reaktion hervorgerufen.

WB:	die Änderung der Temperatur T mit der Verweilzeit  entsteht durch Wärmeaustausch 	(1. Term rechts) und durch Wärmeproduktion durch chemische Reaktion (2. Term 	rechts).

AB:	am Reaktoreingang  = 0 liegen bestimmte Eingangskonzentrationen ci0 (AB1) der

Komponenten und eine bestimmte Eingangstemperatur T0 (AB2) vor.

Anmerkungen zum Modell:

Verweilzeit , Reaktorlänge x und mittlere (konstante) Geschwindigkeit u hängen über τ=x/uzusammen. Die Gesamtverweilzeit ges im Reaktor ergibt sich entweder aus der Reaktorlänge L und der Geschwindigkeit oder dem Volumen und dem Volumenstrom zu τges=L/u=V/V.

Berechnung / Ausgabe im Programm:

Die Konzentrationen der Komponenten und (bei nichtisothermer Betriebsweise) die Temperatur werden in Abhängigkeit von der Verweilzeit 0    ges berechnet, ausgegeben und graphisch dargestellt.

Numerisches Verfahren:

Die Lösung wird je nach Benutzervorgabe mit dem Euler-Verfahren oder einem Runge-Kutta-Verfahren 4. Ordnung berechnet.

Problembereiche des Verfahrens: Bei zu großer Schrittweite bei der Integration kann Divergenz oder Instabilität eintreten (Abhilfe: Anzahl der Integrationsschritte erhöhen und damit Schrittweite verkleinern).

Anwendungsbeispiel mit Erläuterungen:

Auszugsweise Wiedergabe der Datentabelle 442B1pol des Programms (= CaCRT Beispiel 4.4.2-1 für polytrope Bedingungen) als Beispiel für einen Datensatz für das ideale, stationär und polytrop betriebene Strömungsrohr.

|  | A | B | C | D | E | F | ... | K | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anzahl Komponenten | 2 | Ideales Strömungsrohr (PFTR) & stationär |  |  |  |  | Modell: | PftrStat |
| 2 | Anzahl Reaktionen | 1 | polytrop |  |  |  |  | Waerme: | pol |
| 3 | Daten der Komponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Komponentenindex | i = | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Bezeichnung | Name( i ) | Ethylenoxid | Glycol |  |  |  |  |  |
| 6 | Stöchiometrischer Koeffizient | Nue( i, 1 ) | -1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Eingangskonzentration | cein( i ) | 1,7 | 0 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Daten der Reaktionen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Reaktionsindex | j = | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Stoßfaktor Hinreaktion | k0 hin( j ) | 2,25E+08 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Aktivierungsenergie Hinreaktion | E hin( j ) | 67250 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Stoßfaktor Rückreaktion | k0 rück( j ) | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Aktivierungsenergie Rückreaktion | E rück( j ) | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Reaktionsenthalpie | dhr( j ) | -92180 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Daten Reaktorbetrieb |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Dichte*spezifische Wärme | rho*cp | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Eingangstemperatur | Tanf | 423 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Temperatur Heiz-/Kühlmittel | Tk | 423 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Parameter Wärmetausch | ark | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Daten numerisches Verfahren |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Endwert | xend | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Anzahl Schritte | nsteps% | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Abstand Ausgabe Zwischenwerte | naus% | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Verfahren: Euler = 0 / Runge-Kutta = 1 | integ% | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Anmerkungen zum Block Daten der Komponenten:

Zeile 5, 6:	1 Reaktion:	Ethylenoxid H2O  Glykol,

A1 	    	      A2 ,        mit 11 = -1, 21 = 1.

Zeile 7:	Reaktoreingangskonzentrationen cein(i) = ci0 (vgl. AB1 der Bilanzgleichungen); 		hier die Werte c10 = 1,7 kmol/m3; c20 = 0.

Anmerkungen zum Block Daten der Reaktionen:

Zeile 10-15:	1 Reaktion, r1=khin,1c1 (irreversibel) mitkrück,1=0, HR,1 = -92180 kJ/kmol.

Anmerkungen zum Block Daten Reaktorbetrieb:

Zeile 18:	Produkt Dichte*spezifische Wärme = rho*cp = cp (vgl. rechte Seite WB);

hier 4000 kJ/m3 K.

Zeile 19:	Eingangstemperatur Tein = T0 (vgl. AB2 der Bilanzgleichungen), hier 423 K.

Zeile 20:	Temperatur Heiz-/Kühlmittel Tk = TK (mittlere Temperatur im

Wärmetauscher, vgl. rechte Seite WB); hier 423 K.

Zeile 21:	Parameter für den Wärmetausch ark = aRK , vgl. (9) in Abschnitt 4.1;

für das Strömungsrohr kann er alternativ aus

aRK=AKUρ cpV=4Uρ cpdR						(11)

berechnet werden, wobei U der Wärmedurchgangskoeffizient, cp das Produkt 		Dichte*spezifische Wärme (Zeile 18) und dR der Reaktordurchmesser ist.

Hier: aRK = 2,0 1/h.

Anmerkungen zum Block Daten numerisches Verfahren:

Zeile 24:	Endwert xend = Gesamtverweilzeit ges, hier ges = 2,0 h.

Zeile 25:	Anzahl Schritte Nsteps% zur programminternen Bestimmung der Schrittweite

des Integrationsverfahrens  = ges / Nsteps%.

Als Verweilzeitwerte werden im Beispiel  = 0; ; 2; 3; ...; ges benutzt.

Hier:  = 2,0 h / 100 = 0,02 h.

Zeile 26:	Abstand Ausgabe Zwischenwerte naus%: jeder naus%-te Integrationsschritt

wird in der Tabelle ausgegeben. Im Beispiel: naus% = 1, d. h. eine Ausgabe 		erfolgt für alle Verweilzeitwerte  = 0; ; 2; 3; ...; ges .

Zeile 27:	benutzerspezifische Auswahl der Integrationsmethode. Für integ% = 0 wird das

Euler-Verfahren (Fehler  ), für integ% = 1 das genauere Runge-Kutta-

Verfahren 4. Ordnung (Fehler   4) benutzt.

4.7	Instationär betriebenes ideales Strömungsrohr

Kurzbezeichnung: PftrInst (Plug Flow Tubular Reactor, Instationär)

Literatur: CaCRT, Kap. 4.4.3

Bilanzgleichungen:

MB:	∂ci∂t+∂ci∂τ=j=1Mνijrj   	(für  i = 1, ..., N)

AB1:	ci(0,τ)=ci0(τ)	RB1:	ci(t,0)=ci0(t)	(für  i = 1, ..., N)

WB:	∂T∂t+∂T∂τ=aRK(TK−T)+j=1M(−ΔHRj)ρ cp rj

AB2:	T(0,τ)=T0(τ)	RB2:	T(t,0)=T0(t)

Modellbeschreibung:

MB:	im instationären Strömungsrohr wird die zeitliche Änderung der Konzentrationen ci 	der Komponenten durch Strömung (ausgedrückt über die Verweilzeit  , 2. Term 	links) und durch chemische Reaktion hervorgerufen.

WB:	die zeitliche Änderung der Temperatur T entsteht durch Strömung (ausgedrückt über 	die Verweilzeit  , 2. Term links), Wärmeaustausch (1. Term rechts) und durch 	Wärmeproduktion durch chemische Reaktion (2. Term rechts).

AB:	zum Zeitpunkt t = 0 liegen im Reaktor ortsabhängige Anfangskonzentrationen (AB1) 	der Komponenten ci0(τ)und eine ortsabhängige Anfangstemperatur T0(τ)(AB2) vor.

RB:	am Reaktoreingang  = 0 liegen zeitabhängige Eingangskonzentrationen ci0(t) (RB1) 	der Komponenten und eine zeitabhängige Eingangstemperatur T0(t) (RB2) vor.

Anmerkungen zum Modell:

Verweilzeit , Reaktorlänge x und mittlere (konstante) Geschwindigkeit u hängen überτ=x/uzusammen. Die Gesamtverweilzeit ges im Reaktor ergibt sich entweder aus der Reaktorlänge L und der Geschwindigkeit oder dem Volumen und dem Volumenstrom zu τges=L/u=V/V.

Hinweis: in der vorliegenden Version des Programms können beliebige zeitabhängige Verläufe am Reaktoreingang sowie ortsabhängige Anfangsverteilungen nur durch Veränderung des Programmcodes erhalten werden.

Berechnung / Ausgabe im Programm:

Die Konzentrationen der Komponenten am Reaktorausgang  = ges sowie die Temperaturen am Reaktoreingang, am Reaktorausgang und die Kühlmitteltemperatur TK werden in Abhängigkeit von der Zeit 0  t  tende berechnet, ausgegeben und graphisch dargestellt.

Numerisches Verfahren:

Die Lösung des hyperbolischen Differentialgleichungssystems nach der Methode der Charakteristiken mit dem Euler-Verfahren berechnet.

Problembereiche des Verfahrens: Bei zu großer Schrittweite bei der Integration kann Divergenz oder Instabilität eintreten (Abhilfe: Anzahl der Integrationsschritte erhöhen und damit Schrittweite verkleinern).

Anwendungsbeispiel mit Erläuterungen:

Auszugsweise Wiedergabe der Datentabelle 444B1pol des Programms (= CaCRT Beispiel 4.4.4-1 mit zeitabhängigen Verläufen) als Beispiel für einen Datensatz für das ideale, instationär betriebene Strömungsrohr. (Hinweis: für diese Datentabelle sind zeitliche Konzentrations- und Temperaturverläufe am Reaktoreingang im Programmcode enthalten; s. a. oben).

|  | A | B | C | D | E | F | ... | K | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anzahl Komponenten | 3 | Ideales Strömungsrohr (PFTR) & instationär |  |  |  |  | Modell: | PftrInst |
| 2 | Anzahl Reaktionen | 1 | polytrop |  |  |  |  | Waerme: | pol |
| 3 | Daten der Komponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Komponentenindex | i = | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Bezeichnung | Name( i ) | A1 | A2 | A3 |  |  |  |  |
| 6 | Stöchiometrischer Koeffizient | Nue( i, 1 ) | -1 | -1 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Anfangskonzentration | canf( i ) | sub |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Eingangskonzentration | cein( i ) | sub |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Daten der Reaktionen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Reaktionsindex | j = | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Stoßfaktor Hinreaktion | k0 hin( j ) | 4,92E+15 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Aktivierungsenergie Hinreaktion | E hin( j ) | 105000 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Stoßfaktor Rückreaktion | k0 rück( j ) | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Aktivierungsenergie Rückreaktion | E rück( j ) | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Reaktionsenthalpie | dhr( j ) | -33500 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Daten Reaktorbetrieb |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Dichte*spezifische Wärme | rho*cp | 1980 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Anfangstemperatur | Tanf | in Abhängigkeit von der Zeit in "SUB Zeitverhalten" |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Eingangstemperatur | Tein | in Abhängigkeit von der Verweilzeit in "SUB Anfangswert" |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Temperatur Heiz-/Kühlmittel | Tk | in Abhängigkeit von der Zeit in "SUB Randwert" |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Parameter Wärmetausch | ark | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Gesamtverweilzeit | tau ges | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Daten numerisches Verfahren |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Endwert Zeit, min | tend | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Anzahl Zeitschritte | Q% | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Anzahl Verweilzeitschritte | Tausteps% | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Anmerkungen zum Block Daten der Komponenten:

Zeile 5, 6:	1 Reaktion:	A1 + A2   A3	 mit 11 = -1, 21 = -1, 31 = +1.

Zeile 7, 8:	Anfangskonzentrationen canf(i) (vgl. RB1) und Eingangskonzentrationen cein(i) 		(vgl. AB1).Vgl. Hinweis oben.

Anmerkungen zum Block Daten der Reaktionen:

Zeile 11-16:	1 Reaktion, r1=khin,1c1c2 (irreversibel) mitkrück,1=0,

khin,1=k0hin,1 exp(−Ehin,1RT)=4,92⋅1015m3kmol h⋅exp(−105000 kJkmolRT),

HR,1 = -33500 kJ/kmol.

Anmerkungen zum Block Daten Reaktorbetrieb:

Zeile 19:	Produkt Dichte*spezifische Wärme = rho*cp = cp (vgl. rechte Seite WB);

hier 1980 kJ/m3 K.

Zeile 20, 21:	Anfangstemperatur Tanf (vgl. RB2) und Eingangstemperatur Tein (vgl. AB2).

Vgl. Hinweis oben.

Zeile 22:	zeitabhängige Temperatur Heiz-/Kühlmittel Tk (mittlere Temperatur im

Wärmetauscher, vgl. rechte Seite WB); Vgl. Hinweis oben.

Zeile 23:	Parameter für den Wärmetausch ark = aRK , vgl. (11) in Abschnitt 4.6.

Hier: aRK = 2,0 1/h.

Zeile 24:	Gesamtverweilzeit im Reaktor tauges = τges=VV, hier 0,2 h.

Anmerkungen zum Block Daten numerisches Verfahren:

Zeile 27:	Endwert xend = Zeitendwert tende für die Berechnung; hier: tende = 2,0 h.

Zeile 28:	Anzahl Zeitschritte Q% zur programminternen Bestimmung der Schrittweite

des Integrationsverfahrens t = tende / Q%.

Als Zeitwerte werden t = 0; t; 2t; 3t; ...; tend benutzt.

Hier: t = 2,0 h / 200 = 0,01 h.

Zeile 29:	Anzahl Verweilzeitschritte Tausteps% zur programminternen Bestimmung der 		Schrittweite in Strömungsrichtung  = ges / Tausteps%.

Als Verweilzeitwerte werden  = 0; ; 2; 3; ...; ges benutzt.

Hier:  = 0,2 h / 20 = 0,01 h.

4.8	Stationär betriebenes reales Strömungsrohr mit 	Axialdispersion

Kurzbezeichnung: AxidStat (PFTR mit AxialDispersion, Stationär)

Literatur: CaCRT, Kap. 4.4.5

Bilanzgleichungen:

MB:	d2cidτ2=−Boτgesdcidτ+j=1Mνijrj   	(für  i = 1, ..., N)

RB1:	dci(0)dτ=0	RB2: ci(τges)−ci0+τgesBodci(τges)dτ=0

WB:	d2Tdτ2=−BowτgesdTdτ+aRK(TK−T)+j=1M(−ΔHRj)ρ cp rj

RB3:	dT(0)dτ=0 	RB4: T(τges)−T0+τgesBowdT(τges)dτ=0

Modellbeschreibung:

MB:	im stationären realen Strömungsrohr mit Axialdispersion wird die Änderung der 	Konzentrationen ci der Komponenten mit der Verweilzeit  (der Reaktorlänge x) durch 	Dispersion und durch chemische Reaktion hervorgerufen.

WB:	die Änderung der Temperatur T mit der Verweilzeit  (1. Term rechts) entsteht durch 	Wärmeaustausch (2. Term rechts), durch Wärmeproduktion durch chemische Reaktion 	(3. Term rechts) und durch Dispersion (Term links).

RB:	am Reaktorausgang  = 0 liegt keine Dispersion (RB1) und keine Wärmeleitung (RB3) 	vor. Der Unterschied der Konzentration am Reaktoreingang  = ges und der Zulauf-

konzentration ci0 (RB2) sowie der Unterschied der Temperatur am Reaktoreingang

 = ges und der Zulauftemperatur T0 (RB4) wird durch Dispersion bedingt.

Anmerkungen zum Modell:

Die Gesamtverweilzeit ges im Reaktor ergibt sich aus der Reaktorlänge L und der konstanten Geschwindigkeit u zu τges=L/u. Die Variable Verweilzeit  ist für dieses Modell durch τ=(L−x)u definiert, wobei x die Reaktorkoordinate ist. Es gilt  = ges am Reaktoreingang (x = 0),  = 0 am Reaktorausgang (x = L). Die Bodensteinzahl Bo erhält man mit dem axialen Dispersionskoeffizienten Dax aus Bo=uL/Dax. Die Bodensteinzahl Bow für den Wärmetransport findet man mit der axialen Wärmeleitfähigkeit ax ausBow=ρcpuL/λax.

Berechnung / Ausgabe im Programm:

Die Konzentrationen der Komponenten und die Temperatur werden in Abhängigkeit von der Verweilzeit 0    ges berechnet, ausgegeben und graphisch dargestellt.

Numerisches Verfahren:

Zur Lösung wird ein Shooting-Verfahren benutzt, das das Euler-Verfahren (zur Integration der Differentialgleichungen) und das modifizierte Gauß-Newton-Verfahren verwendet.

Problembereiche des Verfahrens: Bei zu großer Schrittweite bei der Integration kann Divergenz oder Instabilität eintreten, bei "schlechten" Startwerten des Newton-Verfahrens ergibt sich keine Konvergenz.

Anwendungsbeispiel mit Erläuterungen:

Auszugsweise Wiedergabe der Datentabelle 446B2pol des Programms (= CaCRT Beispiel 4.4.6-2) als Beispiel für einen Datensatz für das stationär und polytrop betriebene reale Strömungsrohr mit Axialdispersion.

|  | A | B | C | D | E | F | ... | K | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anzahl Komponenten | 3 | Reales Strömungsrohr & stationär & Axialdispersion |  |  |  |  | Modell: | AxidStat |
| 2 | Anzahl Reaktionen | 1 | polytrop |  |  |  |  | Waerme: | pol |
| 3 | Daten der Komponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Komponentenindex | i = | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Bezeichnung | Name( i ) | A1 | A2 | A3 |  |  |  |  |
| 6 | Stöchiometrischer Koeffizient | Nue( i, 1 ) | -1 | -1 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Eingangskonzentration | cein( i ) | 4,55 | 5,34 | 0 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Daten der Reaktionen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Reaktionsindex | j = | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Stoßfaktor Hinreaktion | k0 hin( j ) | 4,92E+15 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Aktivierungsenergie Hinreaktion | E hin( j ) | 105000 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Stoßfaktor Rückreaktion | k0 rück( j ) | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Aktivierungsenergie Rückreaktion | E rück( j ) | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Reaktionsenthalpie | dhr( j ) | -33500 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Daten Reaktorbetrieb |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Dichte*spezifische Wärme | rho*cp | 1980 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Eingangstemperatur | Tein | 333 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Temperatur Heiz-/Kühlmittel | Tk | 333 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Parameter Wärmetausch | ark | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Gesamtverweilzeit | tauges | 0,25 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Bodensteinzahl | Bo | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Bodensteinzahl Wärme | Bow | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Daten numerisches Verfahren |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Anzahl Integrationsschritte | nsteps% | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Abstand Ausgabe Zwischenwerte | naus% | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Zwischenwerte ausgeben [ja 1; nein 0] | Itaus% | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | max. Zahl Iterationen | Itmax% | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Abbruchkriterium | epsgnm | 0,000001 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Auslenkung | ausl | 0,0005 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Schrittfaktor | lam0 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Vergößerungsfaktor | fgross | 1,05 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Verkleinerungsfaktor | fklein | 0,25 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Startwert Konzentration (0 = automatisch) | Cstart(1) | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Startwert Konzentration (0 = automatisch) | Cstart(2) | 1,1 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Startwert Konzentration (0 = automatisch) | Cstart(3) | 4,3 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Startwert Temperatur (0 = automatisch) | Tstart | 383 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Anmerkungen zum Block Daten der Komponenten:

Zeile 5, 6:	1 Reaktion:	A1 + A2   A3 , 11 = -1, 21 = -1, 31 = +1.

Zeile 7:	Eingangskonzentrationen cein(i) = ci0 (vgl. AB1).

Anmerkungen zum Block Daten der Reaktionen:

Zeile 10 - 15:	1 Reaktion, r1=khin,1c1c2 (irreversibel) mitkrück,1=0,

khin,1=k0hin,1 exp(−Ehin,1RT)=4,92⋅1015m3kmol h⋅exp(−105000 kJkmolRT),

HR,1 = -33500 kJ/kmol.

Anmerkungen zum Block Daten Reaktorbetrieb:

Zeile 18:	Produkt Dichte*spezifische Wärme = rho*cp = cp (vgl. WB).

Zeile 19:	Eingangstemperatur Tein = T0 (vgl. AB2 der Bilanzgleichungen).

Zeile 20:	Temperatur Heiz-/Kühlmittel Tk = TK (mittlere Temperatur im

Wärmetauscher, vgl. rechte Seite WB).

Zeile 21:	Parameter für den Wärmetausch ark = aRK , vgl. (9) in Abschnitt 4.1

Zeile 22:	Gesamtverweilzeit tauges = ges.

Zeile 23:	Bodensteinzahl Bo = Bo (vgl. MB)

Zeile 24:	Bodensteinzahl Wärme Bow = Bow (vgl. WB)

Anmerkungen zum Block Daten numerisches Verfahren:

Zeile 27:	Anzahl Schritte Nsteps% zur programminternen Bestimmung der Schrittweite

des Integrationsverfahrens  = ges / Nsteps%.

Als Verweilzeitwerte werden  = 0; ; 2; 3; ...; ges benutzt.

Hier:  = 0,25 h / 100 = 0,0025 h.

Zeile 28:	Abstand Ausgabe Zwischenwerte naus%: jeder naus%-te Integrationsschritt

wird in der Tabelle ausgegeben. Im Beispiel: naus% = 5, d. h. eine Ausgabe 		erfolgt für alle Verweilzeitwerte  = 0; 5; 10; 15; ...; ges .

Zeile 29:	Steuerparameter Itaus%, um (z. B. bei Konvergenzproblemen) die 				Zwischenwerte der Iterationen entweder nicht auszugeben (Itaus% = 0, 			Standard) oder im Direktfenster des Editors auszugeben (Itaus% = 1)

Zeile 30:	Maximale Anzahl der Iterationen Itmax% des Gauss-Newton-Verfahrens; 			typischer Wert = 20.

Zeile 31:	Iteration wird beendet, wenn die Funktionswerte kleiner als das 				Abbruchkriterium epsgnm werden; typischer Wert ist 10-4 ... 10-6.

Zeile 32:	Auslenkung ausl zur numerischen Berechnung von Ableitungen; typischer 		Wert 10-3 ... 10-6.

Zeile 33 - 35:	Parameter des Newton-Verfahrens, vgl. CaCRT. Die hier angegebenen Werte 		für Schritt-, Vergrößerungs- und Verkleinerungsfaktor sind typische Werte.

Zeile 36 - 38:	Wird Cstart(i) = 0 eingegeben, berechnet sich das Programm Startwerte für das 		Shooting-Verfahren, d. h. die Konzentrationswerte am Reaktorausgang ci(ges). 		Falls Werte Cstart(i)  0 eingetragen sind, werden diese als Startwerte benutzt.

Diese Möglichkeit ist zur Verbesserung der Konvergenz zu bevorzugen.

Zeile 39:	Für Tstart = 0 wird ein Startwert, d. h. die Temperatur T(ges) am 				Reaktorausgang, berechnet, für Tstart  0 der eingegebene Wert benutzt.

4.9	Instationär betriebenes reales Strömungsrohr mit 	Axialdispersion

Kurzbezeichnung: AxidInst (PFTR mit AxialDispersion, Instationär)

Literatur: CaCRT, Kap. 4.4.7

Bilanzgleichungen:

MB:	∂ci∂t+∂ci∂τ=τgesBo∂2ci∂τ2+j=1Mνijrj   	(für  i = 1, ..., N)

AB1:	ci(0,τ)=ci0(τ)

RB1:	dci(t,0)dτ=0	RB2: ci(t,τges)−ci0+τgesBodci(t,τges)dτ=0

WB:	∂T∂t+∂T∂τ=τgesBow∂2T∂τ2+aRK(TK−T)+j=1M(−ΔHRj)ρ cp rj

AB2:	T(0,τ)=T0(τ)

RB3:	dT(t,0)dτ=0 	RB4: T(t,τges)−T0+τgesBowdT(t,τges)dτ=0

Modellbeschreibung:

MB:	im instationären realen Strömungsrohr mit Axialdispersion wird die zeitliche 	Änderung der 	Konzentrationen ci der Komponenten durch Strömung, durch 	Dispersion und durch chemische Reaktion hervorgerufen.

WB:	die zeitliche Änderung der Temperatur T wird durch Strömung, Dispersion,	Wärmeaustausch (2. Term rechts) sowie durch Wärmeproduktion der chemischen 	Reaktion (3. Term rechts) bedingt.

AB:	zum Zeitpunkt t = 0 liegt ein ortsabhängiges Konzentrationsprofil (AB1) und 	Temperaturprofil (AB2) im Reaktor vor.

RB:	zu jedem Zeitpunkt fehlt am Reaktorausgang  = 0 Dispersion (RB1) und  	Wärmeleitung (RB3). Zu jedem Zeitpunkt wird der Unterschied der Konzentration am 	Reaktoreingang  = ges und der Zulaufkonzentration ci0 (RB2) durch Dispersion, der 	Unterschied der Temperatur am Reaktoreingang  = ges und der Zulauftemperatur T0 	(RB4) wird durch Wärmeleitung bedingt.

Anmerkungen zum Modell:

Die Gesamtverweilzeit ges im Reaktor ergibt sich aus der Reaktorlänge L und der konstanten Geschwindigkeit u zu τges=L/u. Die Variable Verweilzeit  ist für dieses Modell durch τ=(L−x)u definiert, wobei x die Reaktorkoordinate ist. Es gilt  = ges am Reaktoreingang (x = 0),  = 0 am Reaktorausgang (x = L). Die Bodensteinzahl Bo erhält man mit dem Axialen Dispersionskoeffizienten Dax aus Bo=uL/Dax. Die Bodensteinzahl Bow für den Wärmetransport findet man mit der axialen Wärmeleitfähigkeit ax ausBow=ρcpuL/λax.

Hinweis: in der vorliegenden Version des Programms können beliebige zeitabhängige Verläufe am Reaktoreingang oder ortsabhängige Profile nur durch Veränderung des Programmcodes erhalten werden.

Berechnung / Ausgabe im Programm:

Für verschiedene Zeitwerte im Bereich 0  t  tend werden jeweils die Konzentrationen der Komponenten und (bei nichtisothermer Betriebsweise) die Temperatur in Abhängigkeit von der Verweilzeit 0    ges berechnet, ausgegeben und graphisch dargestellt.

Numerisches Verfahren:

Zur Lösung der parabolischen Differentialgleichungen wird ein Finite Differenzen-Verfahren verwendet.

Problembereiche des Verfahrens: Divergenz oder Instabilität.

Anwendungsbeispiel mit Erläuterungen:

Auszugsweise Wiedergabe der Datentabelle 448B1pol des Programms (= CaCRT Beispiel 4.4.8-1) als Beispiel für einen Datensatz für das instationär und polytrop betriebene reale Strömungsrohr mit Axialdispersion.

|  | A | B | C | D | E | F | ... | K | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anzahl Komponenten | 3 | Reales Strömungsrohr & instationär & Axialdispersion |  |  |  |  | Modell: | AxidInst |
| 2 | Anzahl Reaktionen | 1 | polytrop |  |  |  |  | Waerme: | pol |
| 3 | Daten der Komponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Komponentenindex | i = | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Bezeichnung | Name( i ) | MSA | ROH | Halbester |  |  |  |  |
| 6 | Stöchiometrischer Koeffizient | Nue( i, 1 ) | -1 | -1 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Anfangskonzentration | canf( i ) | 4,55 | 5,34 | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Eingangskonzentration | cein( i ) | 4,55 | 5,34 | 0 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Daten der Reaktionen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Reaktionsindex | j = | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Stoßfaktor Hinreaktion | k0 hin( j ) | 4,92E+15 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Aktivierungsenergie Hinreaktion | E hin( j ) | 105000 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Stoßfaktor Rückreaktion | k0 rück( j ) | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Aktivierungsenergie Rückreaktion | E rück( j ) | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Reaktionsenthalpie | dhr( j ) | -33500 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Daten Reaktorbetrieb |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Dichte*spezifische Wärme | rho*cp | 1980 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Anfangstemperatur | Tanf | 333 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Eingangstemperatur | Tein | 333 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Temperatur Heiz-/Kühlmittel | Tk | 333 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Parameter Wärmetausch | ark | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Gesamtverweilzeit | tauges | 0,25 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Bodensteinzahl | Bo | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Bodensteinzahl Wärme | Bow | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Daten numerisches Verfahren |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Anzahl Integrationsschritte | nsteps% | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Abstand Ausgabe Zwischenwerte | naus% | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Endwert Zeit, min | tend | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Parameter parabolische Dgl | Betmax | 0,45 |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Anmerkungen zum Block Daten der Komponenten:

Zeile 5, 6:	1 Reaktion:	Maleinsäureanhydrid (MSA)	+ Alkohol 	  Halbester

A1 		+        A2 	       A3

mit 11 = -1, 21 = -1, 31 = +1.

Zeile 7:	Anfangskonzentrationen canf(i) = ci0(vgl. AB1).

Zeile 8:	Eingangskonzentrationen cein(i) = ci0 (vgl. RB2).

Anmerkungen zum Block Daten der Reaktionen:

Zeile 11 - 16:	1 Reaktion, r1=khin,1c1c2 (irreversibel) mitkrück,1=0,

khin,1=k0hin,1 exp(−Ehin,1RT)=4,92⋅1015m3kmol h⋅exp(−105000 kJkmolRT),

HR,1 = -33500 kJ/kmol.

Anmerkungen zum Block Daten Reaktorbetrieb:

Zeile 19:	Produkt Dichte*spezifische Wärme = rho*cp = cp (vgl. WB).

Zeile 20:	Anfangstemperatur Tanf = T 0 (vgl. AB2).

Zeile 21:	Eingangstemperatur Tein = T0 (vgl. RB4).

Zeile 22:	Temperatur Heiz-/Kühlmittel Tk = TK (mittlere Temperatur im

Wärmetauscher, vgl. rechte Seite WB).

Zeile 23:	Parameter für den Wärmetausch ark = aRK , vgl. (11) in Abschnitt 4.6.

Zeile 24:	Gesamtverweilzeit tauges = ges.

Zeile 25:	Bodensteinzahl Bo = Bo (vgl. MB)

Zeile 26:	Bodensteinzahl Wärme Bow = Bow (vgl. WB)

Anmerkungen zum Block Daten numerisches Verfahren:

Zeile 29:	Anzahl Schritte Nsteps% zur programminternen Bestimmung der Schrittweite

des Integrationsverfahrens  = ges / Nsteps%.

Als Verweilzeitwerte werden  = 0; ; 2; 3; ...; ges benutzt.

Hier:  = 0,25 h / 25 = 0,01 h.

Zeile 30:	Abstand Ausgabe Zwischenwerte naus%: jeder naus%-te Zeitschritt

wird in der Tabelle ausgegeben.

Zeile 31:	Zeitendwert tend = tend.

Zeile 32:	Der Parameter Betmax = max des Finite Differenzen-Verfahrens, vgl. CaCRT, 		dient zur programminternen Bestimmung der Zeitschrittweite. Der hier 			angegebene Werte 0,45 ist typisch.

4.10	Stationär betriebenes reales Strömungsrohr mit 	Radialdispersion

Kurzbezeichnung: RaddStat (PFTR mit RadialDispersion, Stationär)

Literatur: CaCRT, Kap. 4.4.9

Bilanzgleichungen:

MB:	∂ci∂τ=4Dr,effdR2∂2ci∂r2+1r∂ci∂r+j=1Mνijrj   	(für  i = 1, ..., N)

RB1:	ci(0,r)=ci0(r)	RB2:	∂ci(τ,0)∂r=0	RB3: ∂ci(τ,1)∂r=0

WB:	∂T∂τ=4λr,effρcpdR2∂2T∂r2+1r∂T∂r+j=1M(−ΔHRj)ρ cp rj

RB4:	T(0,r)=T0(r)	RB5:	∂T(τ,0)∂r=0 	RB6: TK=T(τ,1)+2λr,effhdR∂T(τ,1)∂r

Modellbeschreibung:

MB:	im stationären realen Strömungsrohr mit Radaldispersion wird die Änderung der 	Konzentrationen ci der Komponenten mit der Reaktorlänge (Variable ) durch 		radiale	Dispersion und durch chemische Reaktion hervorgerufen.

WB:	die Änderung der Temperatur T mit der Reaktorlänge wird durch radiale 	Wärmeleitung	und durch Wärmeproduktion durch chemische Reaktion bedingt.

RB:	Am Reaktoreingang  = 0 liegt ein radiales Konzentrations- (RB1) und 	Temperaturprofil (RB4) vor. An jeder Stelle des Reaktors liegen zur Rohrmitte (r = 0)	symmetrische Konzentrations- (RB2) und Temperaturprofile (RB5) vor. Durch die 	Rohrwand (r = 1) findet kein Stofftransport statt (RB3). Der Unterschied zwischen der 	Temperatur TK des Wärmeübertragungsmediums und der Temperatur an der 	Rohrwand T(, r = 1) ist proportional dem Wärmestrom durch die Rohrwand (RB6).

Anmerkungen zum Modell:

Die Variable Verweilzeit  ist durch τ=xu definiert (x Reaktorkoordinate, u konstante Geschwindigkeit ist. Die radiale Koordinate r = 0 bezeichnet die Rohrmitte, r = 1 die Rohrwand (zylindrisches Rohr mit Durchmesser dR).

Hinweis: in der vorliegenden Version des Programms können beliebige radiale Profile (RB1, RB4)  am Reaktoreingang nur durch Veränderung des Programmcodes erhalten werden.

Berechnung / Ausgabe im Programm:

Die über den Reaktorquerschnitt gemittelten Konzentrationen der Komponenten und die gemittelte Temperatur wird in Abhängigkeit von der Verweilzeit 0    ges berechnet, ausgegeben und graphisch dargestellt. Zur Mittelung einer Funktion f(, r) wird verwendet:

fm(τ)=012rf(τ,r)dr

Numerisches Verfahren:

Die Differentialgleichungen werden mit einem Finite Differenzen-Verfahren gelöst.

Problembereiche des Verfahrens: Divergenz oder Instabilität.

Anwendungsbeispiel mit Erläuterungen:

Auszugsweise Wiedergabe der Datentabelle 4410B1pol des Programms (= CaCRT Beispiel 4.4.10-1) als Beispiel für einen Datensatz für das stationär und polytrop betriebene reale Strömungsrohr mit Radialdispersion.

|  | A | B | C | D | E | F | ... | K | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anzahl Komponenten | 2 | Reales Strömungsrohr & stationär & Radialdispersion |  |  |  |  | Modell: | RaddStat |
| 2 | Anzahl Reaktionen | 1 | polytrop |  |  |  |  | Waerme: | pol |
| 3 | Daten der Komponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Komponentenindex | i = | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Bezeichnung | Name( i ) | o-Xylol | PSA |  |  |  |  |  |
| 6 | Stöchiometrischer Koeffizient | Nue( i, 1 ) | -1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Eingangskonzentration | cein( i ) | 13 | 0 |  | [ Anmerkung: hier p in mbar ] |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Daten der Reaktionen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Reaktionsindex | j = | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Stoßfaktor Hinreaktion | k0 hin( j ) | 7,26E+08 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Aktivierungsenergie Hinreaktion | E hin( j ) | 113370 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Stoßfaktor Rückreaktion | k0 rück( j ) | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Aktivierungsenergie Rückreaktion | E rück( j ) | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Reaktionsenthalpie | dhr( j ) | -55,6209 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Daten Reaktorbetrieb |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Dichte*spezifische Wärme | rho*cp | 1,352 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Eingangstemperatur | Tein | 625 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Temperatur Heiz-/Kühlmittel | Tk | 625 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Gesamtverweilzeit | tauges | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | eff. rad. Dispersionskoeffizient | Dre | 0,0003 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Reaktordurchmesser | dR | 0,0254 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | eff. rad. Wärmeleitfähigkeit | Lamre | 0,000773 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Wärmedurchgangskoeffizient | Hrad | 0,1644 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Daten numerisches Verfahren |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Anzahl Integrationsschritte | nsteps% | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Abstand Ausgabe Zwischenwerte | naus% | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Parameter parabolische Dgl | Betmax | 0,45 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Anmerkungen zum Block Daten der Komponenten:

Zeile 5, 6:	1 Reaktion:	o-Xylol (A1)	+O2, −H2O	Phthalsäureanhydrid PSA (A2)

mit 11 = -1, 21 = +1.

Zeile 7:	Reaktoreingangskonzentrationen cein(i) = ci0 (vgl. RB1). Die 				Geschwindigkeitsgleichungen sind in diesem Beispiel so formuliert, dass 		anstelle der Konzentrationen die Partialdrucke (in mbar) vorgegeben werden.

Anmerkungen zum Block Daten der Reaktionen:

Zeile 11 - 15:	1 Reaktion, r1=khin,1c1 (irreversibel) mitkrück,1=0,

khin,1=k0hin,1 exp(−Ehin,1RT)=7,56⋅108kmolm3 mbar s⋅exp(−113370 kJkmolRT),

HR,1 = -55,6209 kJ/kmol.

Anmerkungen zum Block Daten Reaktorbetrieb:

Zeile 18:	Produkt Dichte*spezifische Wärme = rho*cp = cp (vgl. WB).

Zeile 19:	Eingangstemperatur Tein = T0 (vgl. RB4 der Bilanzgleichungen).

Zeile 20:	Temperatur Heiz-/Kühlmittel Tk = TK (mittlere Temperatur im

Wärmetauscher, vgl. RB6).

Zeile 21:	Gesamtverweilzeit tauges = ges.

Zeile 22:	effektiver radialer Dispersionskoeffizient Dre = Dr,eff (vgl. MB)

Zeile 23:	Reaktordurchmesser dR = dR

Zeile 24:	effektive radiale Wärmeleitfähigkeit Lamre = r,eff (vgl. WB, RB6)

Zeile 25:	effektiver radialer Wärmedurchgangskoeffizient Hrad = h (vgl. RB6)

Anmerkungen zum Block Daten numerisches Verfahren:

Zeile 28:	Anzahl Schritte Nsteps% zur programminternen Bestimmung der Schrittweite

des Integrationsverfahrens  = ges / Nsteps%.

Als Verweilzeitwerte werden  = 0; ; 2; 3; ...; ges benutzt.

Hier:  = 2,0 s / 10 = 0,2 s.

Zeile 29:	Abstand Ausgabe Zwischenwerte naus%: jeder naus%-te Zeitschritt

wird in der Tabelle ausgegeben.

Zeile 30:	Der Parameter Betmax = max des Finite Differenzen-Verfahrens, vgl. CaCRT, 		dient zur programminternen Bestimmung der Zeitschrittweite. Der hier 			angegebene Werte 0,45 ist typisch.

4.11	Stationäres Katalysatorpellet

Kurzbezeichnung: PellStat (KatalysatorPellet, Stationär)

Literatur: CaCRT, Kap. 4.5.1

Bilanzgleichungen:

MB:	d2cisdr2+ardcisdr+dp24Deffj=1Mνijrjs=0   	(für  i = 1, ..., N)

RB1:	dcis(0)dr=0	RB2: cis(1)+2Deffkgdpdcis(1)dr=ci

WB:	d2Tsdr2+ardTsdr+ρscpsdp2λeffj=1M(−ΔHRj)ρscps rjs=0

RB3:	dTs(0)dr=0 	RB4: Ts(1)+2λeffhfdpdTs(1)dr=T

Modellbeschreibung:

MB:	im stationären Katalysatorpellet wird die Änderung der Konzentrationen cisder 	Komponenten im Feststoff durch Porendiffusion und durch chemische Reaktion 	hervorgerufen.

WB:	die Änderung der Temperatur T s des Feststoffs entsteht durch Wärmetransport und 	durch Wärmeproduktion durch chemische Reaktion.

RB:	die Konzentrationsverläufe (RB1) und der Temperaturverlauf (RB3) sind symmetrisch 	zur Pelletmitte r = 0. Der Unterschied der Gasphasenkonzentration ci und der 	Konzentration an der Pelletoberfläche cis(r = 1) wird durch Filmdiffusion bedingt 	(RB2). Der Unterschied der Gasphasentemperatur T  und der Temperatur an der 	Pelletoberfläche T s(r = 1) wird durch Wärmeübergang hervorgerufen (RB4).

Berechnung / Ausgabe im Programm:

Die Konzentrationen der Komponenten im Feststoff und (bei nichtisothermer Betriebsweise) die Feststofftemperatur werden in Abhängigkeit von der Pelletkoordinate 0  r  1 berechnet, ausgegeben und graphisch dargestellt.

Numerisches Verfahren:

Zur Lösung wird ein Shooting-Verfahren benutzt, das das Euler-Verfahren (zur Integration der Differentialgleichungen) und das modifizierte Gauß-Newton-Verfahren verwendet.

Problembereiche des Verfahrens: Bei zu großer Schrittweite bei der Integration kann Divergenz oder Instabilität eintreten, bei "schlechten" Startwerten des Newton-Verfahrens ergibt sich keine Konvergenz.

Anwendungsbeispiel mit Erläuterungen:

Auszugsweise Wiedergabe der Datentabelle 452B3pol des Programms (= CaCRT Beispiel 4.5.2-3) als Beispiel für einen Datensatz für das stationäre Katalysatorpellet.

|  | A | B | C | D | E | F | ... | K | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anzahl Komponenten | 3 | Einzelnes Katalysatorteilchen & stationär |  |  |  |  | Modell: | PellStat |
| 2 | Anzahl Reaktionen | 2 | polytrop |  |  |  |  | Waerme: | pol |
| 3 | Daten der Komponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Komponentenindex | i = | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Bezeichnung | Name( i ) | A1 | A2 | A3 |  |  |  |  |
| 6 | Stöchiometrischer Koeffizient | Nue( i, 1 ) | -1 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 7 |  | Nue( i, 2 ) | 0 | -1 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Eingangskonzentration | cein( i ) | 0,01 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Daten der Reaktionen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Reaktionsindex | j = | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Stoßfaktor Hinreaktion | k0 hin( j ) | 1,64E+07 | 6,57E+07 |  |  |  |  |  |
| 13 | Aktivierungsenergie Hinreaktion | E hin( j ) | 59860 | 71700 |  |  |  |  |  |
| 14 | Stoßfaktor Rückreaktion | k0 rück( j ) | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 15 | Aktivierungsenergie Rückreaktion | E rück( j ) | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 16 | Reaktionsenthalpie | dhr( j ) | -100000 | -75000 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Daten Reaktorbetrieb |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Eingangstemperatur | Tein | 450 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Dichte*spezifische Wärme Feststoff | rhos*cps | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Teilchendurchmesser | dp | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Stofftransportkoeffizient | kg | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | effektiver Diffusionskoeffizient | Deff | 1,00E-05 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Geometriefaktor (0 / 1 / 2) | ageo | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | effektive Wärmeleitfähigkeit | lameff | 0,001 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Wärmeübergangskoeffizient | hf | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Daten numerisches Verfahren |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Anzahl Integrationsschritte | nsteps% | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Abstand Ausgabe Zwischenwerte | naus% | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Zwischenwerte ausgeben [ ja 1; nein 0 ] | Itaus% | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | max. Zahl Iterationen | Itmax% | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Abbruchkriterium | epsgnm | 1,00E-06 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Auslenkung | ausl | 0,00001 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Schrittfaktor | lam0 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Vergößerungsfaktor | fgross | 1,05 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Verkleinerungsfaktor | fklein | 0,25 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Startwert Konzentration (0 = automatisch) | Cstart(1) | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Startwert Konzentration (0 = automatisch) | Cstart(2) | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Startwert Konzentration (0 = automatisch) | Cstart(3) | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Startwert Temperatur (0 = automatisch) | Tstart | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Anmerkungen zum Block Daten der Komponenten:

Zeile 5 - 7:	2 Reaktionen:	(1) A1  A2 , (2) A2   A3.

Zeile 8:	Eingangskonzentrationen cein(i) = Gasphasenkonzentrationen ci (vgl. RB2).

Anmerkungen zum Block Daten der Reaktionen:

Zeile 11 - 16:	2 irreversible Reaktionen, r1=khin,1c1 mitkrück,1=0, r2=khin,2c2 mitkrück,2=0,

HR,1 = -100000 kJ/kmol2 HR,2 = -75000 kJ/kmol.

Anmerkungen zum Block Daten Reaktorbetrieb:

Zeile 19:	Eingangstemperatur Tein = Gasphasentemperatur T (vgl. RB4).

Zeile 20:	Produkt Dichte*spezifische Wärme des Feststoffs = rhos*cps = scps (vgl. WB).

Zeile 21:	Katalysatordurchmesser dp = dp.

Zeile 22:	Stofftransportkoeffizient kg = kg (vgl. RB2)

Zeile 23:	Effektiver Diffusionskoeffizient Deff = Deff.

Zeile 24:	Geometriefaktor ageo = a (vgl. MB, WB). Es gilt:

a = 0 (Plattengeometrie), a = 1 (Zylindergeometrie), a = 2 (Kugelgeometrie).

Zeile 25:	Effektive Wärmeleitfähigkeit lameff = eff (vgl. WB)

Zeile 26:	Wärmeübergangskoeffizient hf = hf (vgl. RB4)

Anmerkungen zum Block Daten numerisches Verfahren:

Zeile 29:	Anzahl Schritte Nsteps% zur programminternen Bestimmung der Schrittweite

des Integrationsverfahrens r = 1 / Nsteps%.

Als Werte der Pelletkoordinate werden  r = 0; r; 2r; 3r; ...; 1 benutzt.

Zeile 30:	Abstand Ausgabe Zwischenwerte naus%: jeder naus%-te Integrationsschritt

wird in der Tabelle ausgegeben. Im Beispiel: naus% = 1, d. h. eine Ausgabe 		erfolgt für alle Werte r = 0; r; 2r; 3r; ...; 1 .

Zeile 31:	Steuerparameter Itaus%, um (z. B. bei Konvergenzproblemen) die 				Zwischenwerte der Iterationen entweder nicht auszugeben (Itaus% = 0, 			Standard) oder im Direktfenster des Editors auszugeben (Itaus% = 1)

Zeile 32:	Maximale Anzahl der Iterationen Itmax% des Gauss-Newton-Verfahrens; 			typischer Wert = 20.

Zeile 33:	Iteration wird beendet, wenn die Funktionswerte kleiner als das 				Abbruchkriterium epsgnm werden; typischer Wert ist 10-4 ... 10-6.

Zeile 34:	Auslenkung ausl zur numerischen Berechnung von Ableitungen; typischer 		Wert 10-3 ... 10-6.

Zeile 35 - 37:	Parameter des Newton-Verfahrens, vgl. CaCRT. Die hier angegebenen Werte 		für Schritt-, Vergrößerungs- und Verkleinerungsfaktor sind typische Werte.

Zeile 38 - 40:	Wird Cstart(i) = 0 eingegeben, berechnet sich das Programm Startwerte für das 		Shooting-Verfahren, d. h. die Konzentrationswerte in der Pelletmitte. 			Falls Werte Cstart(i)  0 eingetragen sind, werden diese als Startwerte benutzt.

Zeile 41:	Für Tstart = 0 wird ein Startwert, d. h. die Temperatur in der Pelletmitte, 			berechnet, für Tstart  0 der eingegebene Wert benutzt.

4.12	Instationäres Katalysatorpellet

Kurzbezeichnung: PellInst (KatalysatorPellet, Instationär)

Literatur: CaCRT, Kap. 4.5.3

Bilanzgleichungen:

MB:	εs∂cis∂t=4Deffdp2∂2cis∂r2+ar∂cis∂r+j=1Mνijrj   	(für  i = 1, ..., N)

AB1:	cis(0,r)=cis0(r)	RB1:	∂cis(t,0)∂r=0	RB2: cis(t,1)+2Deffkgdp∂cis(t,1)∂r=ci(t)

WB:	∂Ts∂t=4λeffρscpsdp2∂2Ts∂r2+ar∂Ts∂r+j=1M(−ΔHRj)ρscps rj

AB2:	Ts(0,r)=Ts0(r)	RB3:	∂Ts(0)∂r=0 	RB4: Ts(t,1)+2λeffhfdp∂Ts(t,1)∂r=T(t)

Modellbeschreibung:

MB:	im instationären Katalysatorpellet wird die zeitliche Änderung der Konzentrationen cis 	der Komponenten im Feststoff durch Porendiffusion und durch chemische Reaktion 	hervorgerufen.

WB:	die zeitliche Änderung der Temperatur T s des Feststoffs wird durch Wärmeleitung 	und durch Wärmeproduktion durch chemische Reaktion bedingt.

AB:	zum Zeitpunkt t = 0 liegt ein ortsabhängiges Konzentrationsprofil (AB1) und 	Temperaturprofil (AB2) im Pellet vor.

RB:	zu jedem Zeitpunkt sind die Konzentrationsverläufe (RB1) und der Temperaturverlauf 	(RB3) symmetrisch zur Pelletmitte r = 0. Zu jedem Zeitpunkt wird der Unterschied der 	(zeitabhängigen) Gasphasenkonzentration ci und der Konzentration an der Pellet-

oberfläche cis(t, r = 1) durch Filmdiffusion (RB2), der Unterschied der (zeitabhän-

gigen) Gasphasentemperatur T  und der Temperatur an der Pelletoberfläche T s(t, 1) 	durch Wärmeübergang hervorgerufen wird (RB4).

Hinweis: in der vorliegenden Version des Programms können beliebige orts- und zeitabhängige Verläufe im Katalysatorpellet (vgl. AB, RB) nur durch Veränderung des Programmcodes erhalten werden.

Berechnung / Ausgabe im Programm:

Für verschiedene Zeitwerte im Bereich 0  t  tend werden jeweils die Konzentrationen der Komponenten im Feststoff und die Feststofftemperatur in Abhängigkeit von der Pelletkoordinate 0  r  1 berechnet, ausgegeben und graphisch dargestellt.

Numerisches Verfahren:

Zur Lösung der parabolischen Differentialgleichungen wird ein Finite Differenzen-Verfahren verwendet.

Problembereiche des Verfahrens: Divergenz oder Instabilität.

Anwendungsbeispiel mit Erläuterungen:

Auszugsweise Wiedergabe der Datentabelle 454B1pol des Programms (= CaCRT Beispiel 4.5.4-1) als Beispiel für einen Datensatz für das instationäre Katalysatorpellet.

|  | A | B | C | D | E | F | ... | K | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anzahl Komponenten | 3 | Einzelnes Katalysatorteilchen & instationär |  |  |  |  | Modell: | PellInst |
| 2 | Anzahl Reaktionen | 1 | polytrop |  |  |  |  | Waerme: | pol |
| 3 | Daten der Komponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Komponentenindex | i = | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Bezeichnung | Name( i ) | A1 | A2 | A3 |  |  |  |  |
| 6 | Stöchiometrischer Koeffizient | Nue( i, 1 ) | -1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Anfangskonzentration | canf( i ) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Eingangskonzentration | cein( i ) | 0,05 | 0,005 | 0 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Daten der Reaktionen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Reaktionsindex | j = | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Stoßfaktor Hinreaktion | k0 hin( j ) | 8,10E+04 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Aktivierungsenergie Hinreaktion | E hin( j ) | 91330 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Stoßfaktor Rückreaktion | k0 rück( j ) | 1,23E-02 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Aktivierungsenergie Rückreaktion | E rück( j ) | 124660 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Reaktionsenthalpie | dhr( j ) | 120000 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Daten Reaktorbetrieb |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Anfangstemperatur | Tanf | 923 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Eingangstemperatur | Tein | 923 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Porosität Feststoff | epss | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Dichte*spezifische Wärme Feststoff | rhos*cps | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Teilchendurchmesser | dp | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Stofftransportkoeffizient | kg | 0 | (ohne Filmdiffusion) |  |  |  |  |  |
| 25 | effektiver Diffusionskoeffizient | Deff | 1,00E-06 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Geometriefaktor (0 / 1 / 2) | ageo | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | effektive Wärmeleitfähigkeit | lameff | 0,001 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Wärmeübergangskoeffizient | hf | 0 | (ohne Wärmeübergang) |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Daten numerisches Verfahren |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Anzahl Integrationsschritte | nsteps% | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Abstand Ausgabe Zwischenwerte | naus% | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Endwert Zeit, min | tend | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Parameter parabolische Dgl | Betmax | 0,45 |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Anmerkungen zum Block Daten der Komponenten:

Zeile 5, 6:	1 Reaktion:	A1 = A2 + A3 ,	mit 11 = -1, 21 = +1, 31 = +1.

Zeile 7:	Anfangskonzentrationen canf(i) = cis0, d. h. die zum Zeitpunkt t = 0 im Katalysator vorhandene Konzentration (vgl. AB1).

Zeile 8:	Eingangskonzentrationen cein(i) = Gasphasenkonzentration ci an der Pelletoberfläche (vgl. RB2).

Anmerkungen zum Block Daten der Reaktionen:

Zeile 12 - 16:	1 reversible Reaktion, r1=khin,1c1−krück,1c2c3,

HR,1 = +120000 kJ/kmol.

Anmerkungen zum Block Daten Reaktorbetrieb:

Zeile 19:	Anfangsangstemperatur Tanf = Ts0, d. h. Temperatur im Katalysatorpellet zum Zeitpunkt t = 0 (vgl. AB1).

Zeile 20:	Eingangstemperatur Tein = Gasphasentemperatur T (vgl. RB4).

Zeile 21:	Porosität des Feststoffs epss = s

Zeile 22:	Produkt Dichte*spezifische Wärme des Feststoffs = rhos*cps = scps (vgl. WB).

Zeile 23:	Katalysatordurchmesser dp = dp.

Zeile 24:	Stofftransportkoeffizient kg = kg (vgl. RB2).

Hinweis: setzt man kg = 0, so wird die Randbedingung RB2: cis(t,1)=ci(t) 		verwendet. Gasphasenkonzentration ci und Konzentration an der 				Pelletoberfläche cis sind gleich, Filmdiffusion spielt keine Rolle.

Zeile 25:	Effektiver Diffusionskoeffizient Deff = Deff.

Zeile 26:	Geometriefaktor ageo = a (vgl. MB, WB). Es gilt:

a = 0 (Plattengeometrie), a = 1 (Zylindergeometrie), a = 2 (Kugelgeometrie).

Zeile 27:	Effektive Wärmeleitfähigkeit lameff = eff (vgl. WB)

Zeile 28:	Wärmeübergangskoeffizient hf = hf (vgl. RB4)

Hinweis: setzt man hf  = 0, so wird die Randbedingung RB4: Ts(t,1)=T(t) 		verwendet. Die Gasphasentemperatur T  und der Temperatur an der 			Pelletoberfläche T s sind dann gleich, Wärmeübergang spielt keine Rolle.

Anmerkungen zum Block Daten numerisches Verfahren:

Zeile 29:	Anzahl Schritte Nsteps% zur programminternen Bestimmung der Schrittweite

des Integrationsverfahrens r = 1 / Nsteps%.

Als Werte der Pelletkoordinate  werden r = 0; r; 2r; 3r; ...; 1 benutzt.

Hier: r = 1 / 10 = 0,1.

Zeile 30:	Abstand Ausgabe Zwischenwerte naus%: jeder naus%-te Zeitschritt

wird in der Tabelle ausgegeben.

Zeile 31:	Zeitendwert tend = tend.

Zeile 32:	Der Parameter Betmax = max des Finite Differenzen-Verfahrens, vgl. CaCRT, 		dient zur programminternen Bestimmung der Zeitschrittweite. Der hier 			angegebene Werte 0,45 ist typisch.

4.13	Stationär betriebenes ideales Strömungsrohr mit 	Filmdiffusion

Kurzbezeichnung: PffdInst (Plug Flow, Filmdiffusion, Stationär)

Literatur: CaCRT, Kap. 4.5.5

Bilanzgleichungen Gasphase:

MB:	dcidτ=−aVkg(ci−cis)   	(für  i = 1, ..., N)

WB:	dTdτ=−aH(T−Ts)+aRK(TK−T)

RB1:	ci(0)=ci0	RB2:	T(0)=T0

Modellbeschreibung Gasphase:

MB:	im stationären realen Strömungsrohr mit Filmdiffusion wird die Änderung der 	Gasphasenkonzentrationen ci der Komponenten mit der Verweilzeit  durch den 	Stoffübergang Gas/Feststoff hervorgerufen.

WB:	die Änderung der Temperatur T der Gasphase mit der Verweilzeit  entsteht durch den	Wärmeübergang Gas/Feststoff (1. Term rechts) und den Wärmeaustausch durch die Reaktorwand (2. Term rechts).

RB:	am Reaktorausgang  = 0 liegen die Komponenten mit den Gasphasenkonzentrationen 	ci0 (RB1) und der Gasphasentemperatur T0 (RB2) vor.

Bilanzgleichungen Feststoffphase:

MB:	0=aVkg(ci−cis)+j=1Mνijrj   	(für  i = 1, ..., N)

WB:	0=aH(T−Ts)+j=1M(−ΔHRj)ρ cp rj

Modellbeschreibung Feststoffphase:

MB:	im Feststoff sind der durch Stoffübergang Gas/Feststoff erzeugte Stoffmengenstrom und die Produktion durch chemische Reaktion gleich groß.

WB:	der durch Wärmeübergang Gas/Feststoff erzeugte Wärmestrom und die Wärmeproduktion durch chemische Reaktion gleich groß.

Anmerkungen zum Modell:

Die Gesamtverweilzeit ges im Reaktor ergibt sich aus der Reaktorlänge L und der konstanten Geschwindigkeit u zu τges=L/u. Die Variable Verweilzeit  ist durch  = x/u definiert, wobei x die Reaktorkoordinate ist. Die Reaktionsgeschwindigkeit ist in Abhängigkeit von den Konzentrationen der Feststoffphase zu schreiben, rj=rj(c1s,c2s,...,cNs,Ts).

Berechnung / Ausgabe im Programm:

Die Konzentrationen der Komponenten und die Temperatur der Gas- und der Feststoffphase werden in Abhängigkeit von der Verweilzeit 0    ges berechnet, ausgegeben und graphisch dargestellt.

Numerisches Verfahren:

Zur Lösung das Euler-Verfahren (zur Integration der Differentialgleichungen) und das modifizierte Gauß-Newton-Verfahren verwendet.

Problembereiche des Verfahrens: Bei zu großer Schrittweite bei der Integration kann Divergenz oder Instabilität eintreten, bei "schlechten" Startwerten des Newton-Verfahrens ergibt sich keine Konvergenz.

Anwendungsbeispiel mit Erläuterungen:

Auszugsweise Wiedergabe der Datentabelle 456B2pol des Programms (= CaCRT Beispiel 4.5.6-2) als Beispiel für einen Datensatz für das stationär und polytrop betriebene reale Strömungsrohr mit Filmdiffusion.

|  | A | B | C | D | E | F | ... | K | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anzahl Komponenten | 2 | Ideales Strömungsrohr & stationär & Filmdiffusion |  |  |  |  | Modell: | PffdStat |
| 2 | Anzahl Reaktionen | 1 | polytrop |  |  |  |  | Waerme: | pol |
| 3 | Daten der Komponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Komponentenindex | i = | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Bezeichnung | Name( i ) | o-Xylol | PSA |  |  |  |  |  |
| 6 | Stöchiometrischer Koeffizient | Nue( i, 1 ) | -1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Eingangskonzentration | cein( i ) | 13 | 0 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Daten der Reaktionen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Reaktionsindex | j = | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Stoßfaktor Hinreaktion | k0 hin( j ) | 7,26E+08 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Aktivierungsenergie Hinreaktion | E hin( j ) | 113370 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Stoßfaktor Rückreaktion | k0 rück( j ) | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Aktivierungsenergie Rückreaktion | E rück( j ) | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Reaktionsenthalpie | dhr( j ) | -55,6209 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Daten Reaktorbetrieb |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Dichte*spezifische Wärme | rho*cp | 1,352 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Eingangstemperatur | Tein | 625 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Temperatur Heiz-/Kühlmittel | Tk | 625 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Parameter Wärmetausch | ark | 11,384 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Gesamtverweilzeit | tauges | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Parameter Stofftransport | kgav | 30,8 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Parameter Wärmetransport | ah | 34 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Daten numerisches Verfahren |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Anzahl Integrationsschritte | nsteps% | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Abstand Ausgabe Zwischenwerte | naus% | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Zwischenwerte ausgeben [ ja 1; nein 0 ] | Itaus% | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | max. Zahl Iterationen | Itmax% | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Abbruchkriterium | epsgnm | 1,00E-06 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Auslenkung | ausl | 0,0005 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Schrittfaktor | lam0 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Vergößerungsfaktor | fgross | 1,05 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Verkleinerungsfaktor | fklein | 0,25 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Startwert Konzentration (0 = automatisch) | Cstart(1) | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Startwert Konzentration (0 = automatisch) | Cstart(2) | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Startwert Temperatur (0 = automatisch) | Tstart | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Anmerkungen zum Block Daten der Komponenten:

Zeile 5, 6:	1 Reaktion:	o-Xylol (A1)	+O2, −H2O	Phthalsäureanhydrid PSA (A2)

mit 11 = -1, 21 = +1.

Zeile 7:	Eingangskonzentrationen cein(i) = ci0 (vgl. AB1), hier Partialdrucke.

Anmerkungen zum Block Daten der Reaktionen:

Zeile 10 - 15:	1 Reaktion, r1=khin,1c1 (irreversibel) mitkrück,1=0,

Anmerkungen zum Block Daten Reaktorbetrieb:

Zeile 18:	Produkt Dichte*spezifische Wärme Gasphase = rho*cp = cp (vgl. WB).

Zeile 19:	Eingangstemperatur Gasphase Tein = T0 (vgl. AB2 der Bilanzgleichungen).

Zeile 20:	Temperatur Heiz-/Kühlmittel Tk = TK (mittlere Temperatur im

Wärmetauscher, vgl. rechte Seite WB).

Zeile 21:	Parameter für den Wärmetausch ark = aRK , vgl. (11) in Abschnitt 4.6.

Zeile 22:	Gesamtverweilzeit tauges = ges.

Zeile 23:	Parameter Stofftransport kgav = kgaV , d. h. Produkt aus 					Stoffübergangskoeffizient und spezifischer Oberfläche, (vgl. MB)

Zeile 24:	Parameter den Wärmeübergang Gas/Feststoff ah = ah, definiert durch

aH=aVhfρcp, mit Wärmeübergangskoeffizient hf .

Anmerkungen zum Block Daten numerisches Verfahren:

Zeile 27:	Anzahl Schritte Nsteps% zur programminternen Bestimmung der Schrittweite

des Integrationsverfahrens  = ges / Nsteps%.

Als Verweilzeitwerte werden  = 0; ; 2; 3; ...; ges benutzt.

Zeile 28:	Abstand Ausgabe Zwischenwerte naus%: jeder naus%-te Integrationsschritt

wird in der Tabelle ausgegeben. Im Beispiel: naus% = 5, d. h. eine Ausgabe 		erfolgt für alle Verweilzeitwerte  = 0; 5; 10; 15; ...; ges .

Zeile 29:	Steuerparameter Itaus%, um (z. B. bei Konvergenzproblemen) die 				Zwischenwerte der Iterationen entweder nicht auszugeben (Itaus% = 0, 			Standard) oder im Direktfenster des Editors auszugeben (Itaus% = 1)

Zeile 30:	Maximale Anzahl der Iterationen Itmax% des Gauss-Newton-Verfahrens; 			typischer Wert = 20.

Zeile 31:	Iteration wird beendet, wenn die Funktionswerte kleiner als das 				Abbruchkriterium epsgnm werden; typischer Wert ist 10-4 ... 10-6.

Zeile 32:	Auslenkung ausl zur numerischen Berechnung von Ableitungen; typischer 		Wert 10-3 ... 10-6.

Zeile 33 - 35:	Parameter des Newton-Verfahrens, vgl. CaCRT. Die hier angegebenen Werte 		für Schritt-, Vergrößerungs- und Verkleinerungsfaktor sind typische Werte.

Zeile 36, 37:	Wird Cstart(i) = 0 eingegeben, berechnet sich das Programm Startwerte für das 		Gauß-Newton-Verfahren. Falls Werte Cstart(i)  0 eingetragen sind, werden 		diese als Startwerte benutzt.

Zeile 39:	Für Tstart = 0 wird ein Startwert für das Gauß-Newton-Verfahren berechnet, für 		Tstart  0 der eingegebene Wert benutzt.

4.14	Instationär betriebenes ideales Strömungsrohr mit Filmdiffusion

Kurzbezeichnung: PffdInst (Plug Flow tubular reactor, Film Diffusion, Instationär)

Literatur: CaCRT, Kap. 4.5.7

Bilanzgleichungen Gasphase:

MB:	ε∂ci∂t+∂ci∂τ=−aVkg(ci−cis)   	(für  i = 1, ..., N)

AB1:	ci(0,τ)=ci0(τ)	RB1:	ci(t,0)=ci0(t)

WB:	ε∂T∂t+∂T∂τ=−aH(T−Ts)+aRK(TK−T)

AB2:	T(0,τ)=T0(τ)	RB2:	T(t,0)=T0(t)

Modellbeschreibung Gasphase:

MB:	im instationären Strömungsrohr wird die zeitliche Änderung der Konzentrationen ci der Komponenten in der Gasphase durch Strömung (ausgedrückt über die Verweilzeit  , 2. Term links) und durch Stoffübergang hervorgerufen.

WB:	die zeitliche Änderung der Gasphasentemperatur T mit der Verweilzeit  entsteht durch Strömung (ausgedrückt über die Verweilzeit  , 2. Term links), Wärmeübergang Gas/Feststoff (1. Term rechts) und durch Wärmeaustausch durch die Reaktorwand (2. Term rechts).

AB:	zum Zeitpunkt t = 0 liegen in der Gasphase des Reaktor ortsabhängige Anfangskonzentrationen (AB1) der Komponenten ci0(τ)und eine ortsabhängige Anfangstemperatur T0(τ)(AB2) vor.

RB:	am Reaktoreingang  = 0 liegen in der Gasphase zeitabhängige Eingangskonzentrationen ci0(t) (RB1) der Komponenten und eine zeitabhängige Eingangstemperatur T0(t) (RB2) vor.

Bilanzgleichungen Feststoffphase:

MB:	(1−ε)εs∂cis∂t=aVkg(ci−cis)+j=1Mνijrj   	(für  i = 1, ..., N)

AB1:	cis(0,τ)=cis0(τ)

WB:	∂Ts∂t=ρ cpρscpsaH(T−Ts)+j=1M(−ΔHRj)ρ cp rj

AB2:	Ts(0,τ)=Ts0(τ)

Modellbeschreibung Feststoffphase:

MB:	die zeitliche Änderung der Konzentrationen ci der Komponenten im Feststoff wird durch Stoffübergang Gas/Feststoff und durch chemische Reaktion im Feststoff hervorgerufen.

WB:	die zeitliche Änderung der Temperatur T im Feststoff entsteht Wärmeübergang Gas/Feststoff und durch Wärmeproduktion durch chemische Reaktion im Feststoff.

AB:	zum Zeitpunkt t = 0 liegen im Feststoff ortsabhängige Anfangskonzentrationen (AB1) der Komponenten cis0(τ)und eine ortsabhängige Anfangstemperatur Ts0(τ)(AB2) vor.

Hinweis: in der vorliegenden Version des Programms können beliebige zeitabhängige oder ortsabhängige Verläufe am Reaktoreingang nur durch Veränderung des Programmcodes erhalten werden.

Berechnung / Ausgabe im Programm:

Die zeitabhängigen Konzentrationen der Komponenten und die Temperatur für die Gasphase sowie für die Feststoffphase werden in Abhängigkeit von der Verweilzeit 0    ges berechnet, für bestimmte Zeitwerte ausgegeben und graphisch dargestellt.

Der zeitliche Verlauf der Konzentrationen der Komponenten und der Temperatur für die Gasphase sowie für die Feststoffphase am Reaktorausgang  = ges wird berechnet, für bestimmte Zeitwerte 0  t  tende ausgegeben und graphisch dargestellt.

Numerisches Verfahren:

Die Lösung des hyperbolischen Differentialgleichungssystems nach der Methode der Charakteristiken mit dem Euler-Verfahren berechnet.

Problembereiche des Verfahrens: Bei zu großer Schrittweite bei der Integration kann Divergenz oder Instabilität eintreten (Abhilfe: Anzahl der Integrationsschritte erhöhen und damit Schrittweite verkleinern).

Anwendungsbeispiel mit Erläuterungen:

Auszugsweise Wiedergabe der Datentabelle 458B2pol des Programms (= CaCRT Beispiel 4.5.8-2 für polytrope Bedingungen) als Beispiel für einen Datensatz für das instationäre Filmdiffusionsmodell.

|  | A | B | C | D | E | F | ... | K | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anzahl Komponenten | 3 | Ideales Strömungsrohr & instationär & Filmdiffusion |  |  |  |  | Modell: | PffdInst |
| 2 | Anzahl Reaktionen | 1 | polytrop |  |  |  |  | Waerme: | pol |
| 3 | Daten der Komponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Komponentenindex | i = | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Bezeichnung | Name( i ) | A1 | A2 | A3 |  |  |  |  |
| 6 | Stöchiometrischer Koeffizient | Nue( i, 1 ) | -1 | -1 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Anfangskonzentration | canf( i ) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Eingangskonzentration | cein( i ) | 0,0036 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Daten der Reaktionen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Reaktionsindex | j = | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Stoßfaktor Hinreaktion | k0 hin( j ) | 4,10E+04 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Aktivierungsenergie Hinreaktion | E hin( j ) | 91329 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Stoßfaktor Rückreaktion | k0 rück( j ) | 0,006212 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Aktivierungsenergie Rückreaktion | E rück( j ) | -33331 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Reaktionsenthalpie | dhr( j ) | -120000 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Daten Reaktorbetrieb |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Dichte*spezifische Wärme | rho*cp | 0,98 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Anfangstemperatur | Tanf | 923 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Eingangstemperatur | Tein | 923 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Temperatur Heiz-/Kühlmittel | Tk | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Parameter Wärmetausch | ark | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Gesamtverweilzeit | tauges | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Parameter Stofftransport | kgav | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Parameter Wärmetransport | ah | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Porosität Schüttung | eps | 0,47 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Porosität Feststoff | epss | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Dichte*spezifische Wärme Feststoff | rhoscps | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Daten numerisches Verfahren |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Endwert Zeit, min | tend | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Anzahl Zeitschritte | Timesteps | 180000 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Anzahl Verweilzeitschritte | Tausteps% | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Ausgabe c,T-Profile alle taus1 s | taus1 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Ausgabe c,T(Ausgang): alle taus2 s | taus2 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Anmerkungen zum Block Daten der Komponenten:

Zeile 5, 6:	1 Reaktion:	A1  A2 +  A3	 mit 11 = -1, 21 = +1, 31 = +1.

Zeile 7, 8:	für die Gasphase sind hier die Anfangskonzentrationen canf(i) = ci0(vgl. AB1) und die Eingangskonzentrationen cein(i) = ci0 (vgl. RB1) einzutragen. Vgl. Hinweis oben.

Anmerkungen zum Block Daten der Reaktionen:

Zeile 11-16:	1 exotherme Reaktion, r1=khin,1c1−krück,1c2c3 (reversibel)

Anmerkungen zum Block Daten Reaktorbetrieb:

Zeile 19:	Produkt Dichte*spezifische Wärme der Gasphase = rho*cp = cp (vgl. rechte Seite WB).

Zeile 20, 21:	für die Gasphase sind hier sind die Anfangstemperatur Tanf = T 0 (vgl. AB2) 		und die Eingangstemperatur Tein = T0 (vgl. RB2) einzutragen. Vgl. Hinweis 		oben.

Zeile 22:	Temperatur Heiz-/Kühlmittel Tk (mittlere Temperatur im Wärmetauscher, vgl. 		rechte Seite WB); Vgl. Hinweis oben.

Zeile 23:	der Parameter für den Wärmetausch ark = aRK , vgl. (11) in Abschnitt 4.6 .

Zeile 24:	Gesamtverweilzeit im Reaktor tauges = τges=VV.

Zeile 25:	Parameter Stofftransport kgav = kgaV , d. h. Produkt aus 					Stoffübergangskoeffizient und spezifischer Oberfläche, (vgl. MB)

Zeile 26:	Parameter Wärmetransport ah (vgl. Abschnitt 4.13)

Zeile 27:	Porosität der Schüttung eps = 

Zeile 28:	Porosität des Feststoffs epss = s

Zeile 29:	Produkt Dichte*spezifische Wärme des Feststoffs = rhos*cps = scps (vgl. WB).

Anmerkungen zum Block Daten numerisches Verfahren:

Zeile 32:	Endwert tend = Zeitendwert tende für die Berechnung.

Zeile 33:	Anzahl Zeitschritte Timesteps zur programminternen Bestimmung der Schrittweite des Integrationsverfahrens t = tende / Timesteps.

Als Zeitwerte werden t = 0; t; 2t; 3t; ...; tend benutzt.

Hier: t = 1800 s / 180000 = 0,01 s.

Zeile 34:	Anzahl Verweilzeitschritte Tausteps% zur programminternen Bestimmung der 		Schrittweite in Strömungsrichtung  = ges / Tausteps%.

Als Werte werden  = 0; ; 2; 3; ...; ges benutzt.

Zeile 35:	Für die Zeitwerte t = taus1; 2*taus1; 3*taus1; ... erfolgt die Ausgabe der c, T-Profile in Abhängigkeit von .

Zeile 36:	Für die Zeitwerte t = taus2; 2*taus2; 3*taus2; ... erfolgt die Ausgabe der momentanen c, T-Werte am Ausgang ( = ges) des Reaktors.